Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области

Тайшетский промышленно-технологический техникум

Комплект

контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.03 Основы электротехники

основной образовательной программы (ОП)

по профессии СПО

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Тайшет 2015

Разработчик:

ГБПОУ ИО ТПТТ               преподаватель          Н.А. Мандрикова

## I. Паспорт комплекта оценочных средств

1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины  ОП.03. Основы электротехники по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- использовать в работе электроизмерительные приборы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- свойства постоянного и переменного электрического тока;

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр и т.д.), их устройство,  принцип действия и правила включения в электрическую цепь;

- свойства магнитного поля;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;

- аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания;

- заземление, зануление.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; | оценка результата выполнения лабораторных и практических работ; оценка результата выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; |
| рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; | оценка результатов выполнения расчетных лабораторных, практических работ и контрольных работ; |
| использовать в работе электроизмерительные приборы; | оценка результатов выполнения расчетных и практических работ; |
| пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | наблюдение за выполнением лабораторных и практических работ; оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ; |
| Знания: |  |
| единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; | оценка результата выполнения лабораторных и практических работ; оценка результата выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; |
| методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | оценка результата решения задач; оценка результата выполнения лабораторных и практических работ; оценка результата выполнения контрольной работы; оценка результата выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; |
| свойства постоянного и переменного электрического тока; | оценка результата решения задач, выполнения лабораторных и практических работ; |
| принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | оценка результата решения задач, выполнения лабораторных и практических работ; |
| электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр и т.д.), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; | оценка результата решения задач, выполнения лабораторных и практических работ; |
| свойства магнитного поля; | оценка результата решения задач, выполнения лабораторных и практических работ; |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; | оценка результата решения задач, выполнения лабораторных и практических работ; |
| правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; | оценка результата решения задач, выполнения лабораторных и практических работ; |
| аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление. | оценка результата решения задач, выполнения лабораторных и практических работ; |

2. Перечень вопросов для текущего контроля.

- Электроизмерительные приборы и механизмы. Измерение силы тока.

- Примесная и собственная электропроводимость. Односторонняя проводимость р-n-перехода, способ его получения

- Электроизмерительные приборы и механизмы. Измерение электрического напряжения.

- Понятие, принцип работы и параметры электронных приборов.

- Характеристикактроприемников:общепромышленные,электротехнологические,электронагревательные.

- Защита электрических сетей автоматическими выключателями

- Характеристика электроприемников: электросварочное оборудование.

- Магнитный пускатель: схема, назначение, расшифровка.

- Магнитное поле, его характеристики. Графическое изображение магнитного поля, характеристика линий магнитного поля, правило буравчика. Правило левой руки. Закон и сила Ампера.

- Основы электропривода: структурная схема, назначение элементов, виды

- Источники и потребители электрической энергии. Расчет электрических нагрузок

- Защита электрических сетей предохранителями.

- Магнитное поле, его характеристики. Графическое изображение магнитного поля, характеристика линий магнитного поля, правило буравчика. Правило левой руки. Закон и сила Ампера.

- Основы электропривода: структурная схема, назначение элементов, виды

- Источники и потребители электрической энергии. Расчет электрических нагрузок.

- Защита электрических сетей предохранителями.

- Диа-пара-и-феромагнитные материалы, их физические свойства.

- Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

- Защитное заземление на строительной площадке.

- Общие сведения об аппаратуре управления ( рубильник, пакетный выключатель, контролер, контактор).

- Элементы электрической цепи. Закон Ома для участка цепи. Понятие о мощности в электрической цепи и о балансе мощности.

- Расшифровка и расчет параметров асинхронного двигателя. Коэффициент полезного действия и потери.

- Электрическая цепь постоянного тока, элементы электрической цепи. Закон Ома для участка всей цепи. Понятие об электродвижущей силе.

- Классификация условий работ по степени электробезопасности. Мероприятия по обеспечению  безопасного ведения работ с электроустановками.

- Законы  последовательного и параллельного соединения резисторов. Закон Ома для участка цепи.

- Определение  мощности трансформатора для строительной площадки.

- Нормирование освещенности и способ расчета осветительных установок.

- Устройство и принцип действия однофазного силового трансформатора

- Первый и второй законы Кирхгофа. Понятие о балансе мощности.

- Пуск асинхронного двигателя с помощью магнитного пускателя.

- Переменный ток, его характеристики. Связь  между действующими, мгновенными и амплитудными значениями тока и напряжения.

- Трансформаторная подстанция и особенности их размещения на строительной площадке.

- Получение трехфазной системы токов и напряжений. Преимущества трехфазной системы переменного тока перед однофазной системой переменного тока.

- Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в электрических цепях переменного тока, зависимость сопротивления от частоты сети переменного тока.

- Расчет параметров однофазной неразветвленной цепи переменного тока, содержащей активное, индуктивное и емкостное сопротивление. Закон Ома, полное сопротивление, коэффициент мощности, угол сдвига по фазе между током и напряжением, активная, реактивная и полная мощность.

- Классификация  проводов и кабелей.

- Электрифицированные ручные машины и инструменты.

- Выбор сечения проводов и кабелей.

- Расчет параметров однофазной разветвленной цепи переменного тока, содержащей активное, индуктивное и емкостное сопротивление. Понятие векторных диаграмм, построение векторных диаграмм для разных режимов работы.

- Асинхронный двигатель: способы регулирования скорости вращения, расчет параметров и расшифровка двигателя, потери и коэффициент полезного действия.

- Расчет параметров однофазной неразветвленной цепи переменного тока, содержащей активное, индуктивное и емкостное сопротивление. Понятие векторных диаграмм, построение векторных диаграмм для разных режимов работы.

- Асинхронный двигатель: способы регулирования скорости вращения, расчет параметров и расшифровка двигателя, потери и коэффициент полезного действия.

- Действие электрического тока на организм человека.

- Особенности электрического освещения на строительной площадке.

- Трехфазное соединение звезда. Симметричная и несимметричная нагрузка. Фазная и полная мощность. Соотношение между фазными и линейными величинами. Роль нулевого провода.

- Асинхронный двигатель: способы регулирования скорости вращения, расчет параметров и расшифровка двигателя, потери и коэффициент полезного действия.

- Трехфазное соединение звезда, обрыв линейного провода, ток нулевого провода. Понятие о векторных диаграммах. Соотношение между фазными и линейными величинами.

- Трехфазное соединение звезда. Симметричная и несимметричная нагрузка. Фазная и полная мощность. Соотношение между фазными и линейными величинами. Роль нулевого провода.

- Асинхронный двигатель: способы регулирования скорости вращения, расчет параметров и расшифровка двигателя, потери и коэффициент полезного действия.

- Трехфазное соединение звезда, обрыв линейного провода, ток нулевого провода. Понятие о векторных диаграммах. Соотношение между фазными и линейными величинами.

- Трехфазное соединение треугольник, обрыв линейного провода, схемы замещения.

- Соотношение между фазными и линейными величинами.

- Сварочные аппараты постоянного и переменного тока, требования к источникам питания электрической дуги, техника безопасности

- Трехфазное соединение звезда. Симметричная и несимметричная нагрузка. Фазная и полная мощность. Соотношение между фазными и линейными величинами.

- Защита электрических сетей предохранителями и автоматическими выключателями.

- Трехфазное соединение треугольник, обрыв линейного провода, схемы замещения.

- Соотношение между фазными и линейными величинами.

- Сварочные аппараты постоянного и переменного тока, требования к источникам питания электрической дуги, техника безопасности

- Трехфазное соединение звезда. Симметричная и несимметричная нагрузка. Фазная и полная мощность. Соотношение между фазными и линейными величинами.

- Защита электрических сетей предохранителями и автоматическими выключателями.

- Переменный ток, его характеристики. Связь между действующими, мгновенными и амплитудными значениями тока и напряжения.

- Трансформаторная подстанция  и особенности их размещения на строительной площадке.

- Явление и закон электромагнитной индукции. Само-и-взаимоиндукция как частный случай электромагнитной индукции.

- Электрические машины постоянного тока, их обратимость, классификация по способу возбуждения, преимущества и недостатки.

3. Задания для дифференцированного зачета.

Вариант 1

| № | Задание | Вариант ответа |
| --- | --- | --- |
|  | Закон Ома имеет формулу: | 1) U = R/I 2) P = IU 3) I = U/R 4) R=I/U 5) U = P/I |
|  | Электрический ток в металлах - это... | 1) беспорядочное движение заряженных частиц 2)движение ионов 3) направленное движение свободных электронов 4) движение электронов |
|  | Единицей измерения силы тока является... | 1) ампер 2) вольт 3) ватт 4) ом 5) герц |
|  | Чему равно общее сопротивление двух одинаковых параллельно соединенных резисторов? | 1) R, 2) R/2, 3) 2R, 4) 0 |
|  | Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна... | 1) 0,01 А, 2) 0,1 А 3) 1 А 4) 0,025 А |
|  | Если напряжение в сети равно 220 в, сопротивление лампы - 20 ом, тогда сила тока в цепи равна... | 1) 4400 А 2) 11 А 3) 0,09 А 4) 110 А |
|  | Каково будет напряжение на резисторе, если его сопротивление 1 Ом, а сила тока через него - 1 А? | 1) 1 В 2) 2 А 3) 1 А 4) 2 В 5) 0 |
|  | Определите параметры переменного электрического тока. |  |
|  | В каких случаях приходится составляют батарею параллельно соединенных конденсаторов? | 1) для увеличения емкости цепи 2) для уменьшения емкости цепи 3) конденсаторы параллельно не соединяют |
|  | Определить сопротивление ламп накаливания при указанных на них мощностях Р1= 100 Вт, Р2 = 150 Вт и напряжении U = 220 В. | 1. R1 = 484 Ом; R2 = 124 Ом. 2. R1 = 684 Ом; R2 = 324 Ом. 3. R1 = 484 Ом; R2 = 324 Ом. |
|  | Единица измерения мощности: | 1) А 2) В 3) Вб 4) Вт 5) Ом 6) Гц |
|  | Что такое резистор? Определите сопротивление резистора: |  |
|  | Для чего предназначен трансформатор? Если k<1, то трансформатор ...... | 1) повышающий 2) понижающий 3) силовой |
|  | Что такое диэлектрик? Какие материалы из перечисленных относятся к диэлектрикам? | 1) латунь 2) керамика 3) пластмасса 4) сталь 5) резина 6) нефтяное масло 7) воздух 8) дистиллированная вода |
|  | Единица измерения частоты тока: | 1) А 2) В 3) Вб 4) Вт 5) Ом 6) Гц |
|  | Что такое измерительный прибор? | Каким прибором можно измерить мощность? |
|  | Преобразование механической энергии в электрическую осуществляется с помощью: | 1) выпрямителя 2) генератора 3) трансформатора 4) электродвигателя |
|  | Вставьте пропущенное слово. | Ток называется …………, если он не изменяется с течением времени ни по величине, ни по направлению. |
|  | Запишите «да» или «нет», если вы согласны или не согласны с утверждением. | 1) Устройства, вырабатывающие электроэнергию, называются потребителями. 2) Провода нужны для передачи электроэнергии от источника к потребителю. 3) Электрическая цепь должна быть замкнута. 4) На принципиальной электрической схеме показано точное местоположение каждого элемента. |
| РЕШИТЕ ЗАДАЧИ |  |  |
|  | За прибор заплатили 129 руб. 00 коп. Он отработал 84 дня по 4 часа в день. Определите ток прибора при напряжении сети 184 В. Стоимость 1КВт*ч = 0,92 руб. |  |
|  | Определите емкость цепи, если С1 = 20 мкФ, С2 = 25 мкФ, С3 = 30 мкФ, С4 = 35 мкФ. Сделайте вывод об изменении емкости. |  |
|  | Назовите обозначенные элементы. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - |
|  | Переведите в СИ: | 3 кОм 3,7 мОм 5 ГВт 3ГГц 8 МВт 1600 пФ |
|  | Определите ток цепи, если напряжение 24 V, R1= 2 ОМ, R2 = 3 ОМ, R3 = 6 ОМ, R4 = 3 ОМ, R5 = 4 ОМ, R6 = 6 ОМ |  |
|  | Определите сопротивление алюминиевого провода длиной 100 м и площадью поперечного сечения 2,8 мм2. Удельное электрическое сопротивление алюминия : 0,028 Ом*мм2/м |  |

Вариант  2

| № | Задание | Вариант ответа |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность имеет формулу: | 1) U = R/I 2) P = IU 3) I = U/R 4) R=I/U 5) U = P/I |
|  | Физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему... | 1) электрический ток 2) напряжение 3) сопротивление 4) мощность 5) ёмкость 6) частота |
|  | Единицей измерения напряжения является... | 1) ампер 2) вольт 3) ватт 4) ом 5) герц |
|  | Чему равно общее сопротивление двух одинаковых последовательно соединенных резисторов? | 1) R, 2) R/2, 3) 2R, 4) 0 |
|  | Однофазное напряжение равно ... | 1) 380 А, 2) 220 А 3) 220 В 4) 380 В |
|  | Если напряжение в сети равно 220 в, сила тока в цепи равна 4 А, то сопротивление прибора... | 1) 44 Ом 2) 880 Ом 3) 55 Ом 4) 216 Ом |
|  | Каково будет напряжение на резисторе, если его сопротивление 6 Ом, а сила тока через него - 2 А? | 1) 3 В 2) 2 А 3) 1 А 4) 12 В 5) 0 |
|  | Определите параметры переменного электрического тока. |  |
|  | В каких случаях приходится составляют батарею последовательно соединенных конденсаторов? | 1) для увеличения емкости цепи 2) для уменьшения емкости цепи 3) конденсаторы последовательно не соединяют |
|  | Определить сопротивление ламп накаливания при указанных на них мощностях Р1= 2 кВт, Р2 = 6 кВт и напряжении U = 220 В. | 1. R1 = 12 Ом; R2 = 3 Ом. 2. R1 = 24 Ом; R2 = 9 Ом. 3. R1 = 9 Ом; R2 = 27 Ом. |
|  | Единица измерения частоты: | 1) А 2) В 3) Вб 4) Вт 5) Ом 6) Гц |
|  | Что такое резистор? Определите сопротивление резистора: |  |
|  | Для чего предназначен трансформатор? Если k>1, то трансформатор ...... | 1) повышающий 2) понижающий 3) силовой |
|  | Что такое проводник? Какие материалы из перечисленных относятся к проводникам? | 1) латунь 2) керамика 3) пластмасса 4) сталь 5) резина 6) нефтяное масло 7) воздух 8) дистиллированная вода |
|  | Единица измерения индуктивности: | 1) А 2) В 3) Гн 4) Вт 5) Ом 6) Гц |
|  | Что такое измерительный прибор? | Каким прибором можно измерить сопротивление? |
|  | Преобразование электрической энергии в механическую осуществляется с помощью: | 1) выпрямителя 2) генератора 3) трансформатора 4) электродвигателя |
|  | Вставьте пропущенное слово. | Ток называется …………, если он с течением времени изменяется по величине и направлению. |
|  | Запишите «да» или «нет», если вы согласны или не согласны с утверждением. | 1)Направленное движение электрических зарядов называется электрическим током. 2)Вещества, проводящие электрический ток называются изоляторами. 3)В электродвигателе механическая энергия преобразуется в электрическую. 4)Гальванические элементы и аккумуляторы являются переносными источниками тока. |
| РЕШИТЕ ЗАДАЧИ |  |  |
|  | Определите стоимость израсходованной энергии, если прибор мощностью 1,8 кВт отработал 18 дней по 4 часа. Стоимость 1КВт*ч = 1,01 руб. |  |
|  | Определите емкость цепи, если С1 = 20 мкФ, С2 = 25 мкФ, С3 = 30 мкФ, С4 = 35 мкФ. Сделайте вывод об изменении емкости. |  |
|  | Составьте электрическую схему по макету. Дайте название элементам. |  |
|  | Переведите в СИ: | 12 мА 0,006 кОм 0,368 ГВт 10 ГГц 8 мкВ 8 нФ |
|  | Определите ток цепи, если напряжение 24 V, R1= 2 ОМ, R2 = 3 ОМ, R3 = 6 ОМ, R4 = 3 ОМ, R5 = 4 ОМ, R6 = 6 ОМ |  |
|  | Рассчитать силу тока, проходящую по медному проводу длиной 100м, площадью поперечного сечения 0,5мм2, если к концам провода приложено напряжение 6,8B. Удельное электрическое сопротивление меди : 0,017 Ом*мм2/м |  |

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. Электротехника: Учебное пособие для проф.тех.училищ. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Синдеев, Ю. Г. Электротехника с основами электроники; Учебное пособие для профессиональных  училищ, лицеев и колледжей. – Ростов-на- Дону: Феникс, 2010.

Дополнительные источники:

- Гальперин М.Ф. Электротехника и электроника: Учебное пособие. – М.:   Форум, 2007.

- Дубина А.Г., Орлова С.С. MS Excel в электротехнике и электронике. – С-Пб, БХВ-Петербург, 2006.

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по электротехнике. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.

- Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО. – М.:  Издательский центр «Академия», 2008.

Интернет-ресурсы:

- Информация по теме «Электрические цепи постоянного тока».   Форма доступа:http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html

- Электронный учебник по курсу «Общая электротехника». Форма доступа: http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm

- Электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии». Форма доступа:  - http:// ftemk.mpei. ac.ru/elpro/

- Электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника». Форма доступа:  http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm

- Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». Форма доступа: http://www.eltray.com.

- Учебник «Электротехника с основами электроники». Форма доступа: http://www.twirpx.com/file/229100/

- Коллекция: естественнонаучные эксперименты. Форма доступа:   http://www.experiment.edu.ru.