Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области

«Тайшетский промышленно-технологический техникум»

Комплект

контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.01.Подготовительно-сварочные работы

основной образовательной программы (ОП)

по профессии СПО

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Тайшет 2015

Разработчик:

ГБПОУ ИО ТПТТ               преподаватель          Н.А. Мандрикова

## I. Паспорт комплекта оценочных средств

1. Область применения комплекта оценочных средств

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

### 1.1.1. Вид профессиональной деятельности

(ВПД): Подготовительно-сварочные  работы и соответствующие профессиональные компетенции (ПК):

1.	Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.

2.	Подготавливать к работе сварочные материалы, газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и резке.

3.	Выполнять сборку изделий под сварку.

4.	Проверять точность сборки. 1.1.2. Профессиональные и общие компетенции

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке;

- подготовки к работе сварочных материалов, газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки;

- выполнения сборки изделий под сварку;

- проверки точности сборки

уметь:

- выполнять правку, гибку, разметку, рубку, резку механическую, отпиливание металла;

- подготавливать сварочные материалы, газовые баллоны к работе;

- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками;

- проверять точность сборки;

знать:

- правила подготовки изделий под сварку;

- назначение, сущность и технику выполнения типовых  слесарных операций; выполняемых при подготовке металла к сварке;

- средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности;

- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;

- виды сварных швов, соединений, их обозначение на чертежах;

- типы разделки кромок под сварку;

- геометрические параметры швов и конструктивные элементы разделки кромок;

- правила наложения прихваток;

- виды сварочных материалов, условия хранения и подготовки  их к работе;

- типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Форма проведения экзамена выполнение заданий и анализ материалов портфолио.

2.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Состав профессионального модуля

| Элемент профессионального модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.01.01 Подготовка металла к свар-ке | Дифференцированный зачет | Оценка результатов работы Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ Оценка результатов тестирования Контроль выполнения самостоятельной работы Контроль выполнения контрольной работы |
| МДК.01.02 Технологические приемы сборки изделий под сварку | Дифференцированный зачет | Оценка результатов работы Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ Оценка результатов тестирования Контроль выполнения самостоятельной работы Контроль выполнения контрольной работы |
| УП 02 | Зачет | Наблюдение за выполнением работ на учебной практике |
| ПП 02 | Зачет | Наблюдение за выполнением работ на производственной практике |
| ПМ.02 | Экзамен (квалификационный) | Наблюдение за выполнением работ |

3. Требования к портфолио

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в образовательном учреждении.

Тип портфолио: портфолио смешанного типа.

Содержание портфолио:

Обязательное

- Дневник учебной и производственной практики.

- Практическая квалификационная работа (в письменном виде).

- Аттестационный лист по итогам прохождения учебной практики.

- Аттестационный лист по итогам прохождения производственной  практики.

- Оценочная ведомость по профессиональному модулю.

- Отзыв - характеристика работодателей с места производственной практики.

Дополнительное

- Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.)

- Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по практическим и лабораторным работам, расчеты.

- Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты.

- Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных мероприятиях, военно-патриотических сборах (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты.

Основные требования к портфолио:

Структура портфолио:

- Титульный лист установленного образца.

- Содержание.

- Обязательные документы.

- Дополнительные материалы.

Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного)

Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

I ПАСПОРТ

Назначение:

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

4.Задания для дифференцированного зачета по

МДК.01.01. Подготовка металла к сварке

1. Закончить определение:

Обработка металлов, обычно дополняющая станочную механическую обработку или завершающая изготовление металлических изделий соединением деталей, сборкой маши и механизмов – это ………………

2. Выбрать правильный ответ:

# Разметка – это:

- операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки

- операция по снятию с заготовки слоя металла

- операция по нанесению на деталь защитного слоя

- операция по удалению с детали заусенцев

3. Выбрать правильный ответ:

# Существуют виды разметки:

- прямая и угловая

- плоскостная и пространственная

- базовая

- круговая, квадратная и параллельная

# 4. Установить правильную последовательность подготовки металла к разметке:

- изучить чертеж размечаемой детали

- определить поверхности заготовки

- очистить заготовку от пыли

- подготовить поверхность к окрашиванию

5. Выбрать правильный ответ:

# Инструмент, применяемый при разметке:

- напильник, надфиль, рашпиль

- сверло, зенкер, зенковка, цековка

- труборез, слесарная ножовка, ножницы

- чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль

6. Установить соответствие между термином и определением:

| 1. Кернер | Применяется для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях, чтобы риски были отчетливо видны и не стирались в процессе обработки детали. |
| --- | --- |
| 2. Штангенциркуль разметочный | Применяют для установки громоздких и тяжелых заготовок. |
| 3. Рейсмас | Предназначен для точной разметки прямых линий и центров. |
| 4. Домкрат | Предназначен для пространственной разметки и служит для нанесения параллельных, вертикальных и горизонтальных линий, а также для проверки установки деталей на плите. |

7. Выбрать правильный ответ:

# Мерительный инструмент, применяемый при разметкe:

- масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус

- микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп

- чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль

- киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком

8. Установить соответствие между видом разметки и его изображением:

| 1 | 2 |
| --- | --- |

пространственная

плоскостная

9. Установить правильную последовательность выполнения рубки полосового металла в тисках:

- закрепить заготовку в тисках

- разметить заготовку

- обрубить заготовку

10. Выбрать правильный ответ:

# Рубка металла - это:

- операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы

- операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале

- операция по образованию резьбовой поверхности на стержне

-     операция по удалению слоя металла с заготовки

11.  Установить соответствие между изображением и названием инструмента:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Канавочник

Зубило

Крейцмейсель

12. Вставить пропущенное слово:

Слесарная операция, при помощи которой устраняются неровности и другие недостатки формы заготовки – это…………….

13. Выбрать правильный ответ:

# Инструменты и приспособления, применяемые при правке:

- параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины

- натяжка, обжимка, поддержка, чекан

- правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка

- кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка

14. Установить правильную последовательность операций заточки зубила:

- выбрать угол заточки

- опустить защитный экран

- проверить угол заточки по шаблону

- включить заточный станок

- заточить зубило

15. Выбрать правильный ответ:

# Гибка – это:

- операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы

- операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале

- операция по образованию резьбовой поверхности на стержне

- операция, при которой геометрическая форма изменяется в результате ее пластической деформации

16. Вставить пропущенные слова:

| № п/п | Порядок гибки | Оборудование для гибки | Инструмент рабочий | Инструмент измерительный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить длину заготовки, произвести расчет и разметку | разметочная плита | ………… | линейка |
| 2. | Гибка второго конца | ………… | молоток | угольник |
| 3. | Формирование скобы | тиски | молоток | ………… |

17. Выбрать правильный ответ:

# Резка металла – это:

- технологическая операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента

- технологическая операция по нанесению разметочных линий на поверхность заготовки

- технологическая операция по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия

- технологическая операция по образованию резьбы на поверхности металлического стержня

18. Выбрать правильный ответ:

# Инструментом для резки металла является:

- зубило, крейцмейсель, канавочник

- слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез

- гладилка, киянка, кувалда,

- развертка, цековка, зенковка

19. Вставить пропущенные слова:

1.  ……………

2.  двухшарнирное звено

3.  винт

4.  ……………

5.  диск

6.  второе плечо рычага

7.  ……………

8.  рабочая рукоятка

20. Установить соответствие между изображением ножовок и их названием:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

ножовка цельная

ножовка с передвижным держателем

ножовка раздвижная

# 21. Выбрать правильный ответ:

# Существуют типы насечек напильников:

- треугольная, ямочная, квадратная, овальная

- линейная, параллельная, перпендикулярная, угловая

- протяжная, ударная, строганная, упорная

- одинарная, двойная перекрестная, дуговая, рашпильная

22. Установить соответствие между назначением  напильника и его формой:

| 1. Для распиливания круглых и овальных отверстий | квадратные |
| --- | --- |
| 2. Для опиливания плоских и выпуклых широких поверхностей | круглые |
| 3. Для распиливания прямоугольных проемов и пазов | ромбические |
| 4. Для опиливания зубьев зубчатых колес, звёздочек | плоские |

23. Вставить пропущенные слова:

Опиливание – это операция по обработке металлов и других материалов ..…………. напильниками вручную или на опиловочных станках.

# 24. Выбрать правильный ответ:

# При опиливании применяются инструменты:

- плоскогубцы, круглогубцы, кусачки

- молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком

- шабер плоский, зубило, киянка

- напильники, надфили, рашпили

# 25. Установить правильную последовательность проведения входного контроля:

- проверить наличие и правильность маркировки

- изучить содержание сертификата на материал (сталь, проволока, электроды)

- проверить заявленные размеры (габариты, вес)

- проверить наличие и соответствие информации, указанной в сертификате и на бирке (упаковке)

26. Выбрать правильный ответ:

Форма подготовки кромок под сварку определяются толщиной металла, ………, пространственным положением конструкции при сварке и принятым технологическим процессом сварки.

- типом сварочного соединения

- диаметром электрода

- величиной сварочного тока

- скоростью сварки

# 27. Выбрать правильный ответ:

Материал, используемый для изготовления надфилей:

- У13А

- У8А

- 20Х

- сталь 45

# 28. Установить правильную последовательность операций разметки окружности:

- проверить наличие и исправность инструмента

- начертить центр окружности

- подготовить поверхности металла к разметке

- удалить остатки металла после разметки

- разметить окружность

29. Установить соответствие  между элементами геометрической формы подготовки кромок под сварку и обозначениями на рисунке:

| α | Зазор между стыкуемыми кромками |
| --- | --- |
| S | Угол разделки |
| L | Притупление кромок |
| б | Длина скоса листа |
| а | Смещение кромок относительно друг друга |

30. Установить правильную последовательность проведения приемочного контроля:

- сдать работу мастеру

- исправить устранимые дефекты

- проверить наличие и исправность мерительного инструмента

- подготовить поверхность изделия под проведение контроля

- проверить соответствие размеров, указанных в чертеже, мерительным инструментом

5.Задания для дифференцированного зачета по

МДК.01.02. Технологические приемы  сборки изделий  под сварку

1. Вставить пропущенные слова:

Сваркой называется получение ……… соединения посредством установления межатомных связей

между соединяемыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом ………, или

совместном действии того и другого.

2. Выбрать правильный ответ:

Выбор силы сварочного тока зависит от:

– марки стали и положения сварки в пространстве

– толщины металла, диаметра электрода, марки стали и положения в пространстве

– диаметра электрода, марки стали детали и положения сварки в пространстве

3. Выбрать правильный ответ:

Соединение, при котором свариваемые детали лежат под углом друг к другу и соприкасаются торцами, называется:

– угловым

– стыковым

– тавровым

– нахлесточным

4. Установить правильную последовательность подготовительных операций перед сваркой:

– прокалка электродов

– зачистка поверхности деталей от влаги и грязи

– разделка кромок

– подключение сварочного аппарата

– сборка под сварку

– контроль качества сборки

5. Выбрать правильные ответы:

К основным параметрам режима сварки относятся:

– сила тока

– катет шва

– диаметр электрода

– притупление кромок

– скорость сварки

– положение в пространстве

– напряжение на дуге

6. Вставить пропущенное слово:

Виды сварки, которые производятся давлением с использованием тепловой энергии

общего или местного характера, относятся к ………… классу.

7. Установить соответствие между классом сварки и видом сварки:

1. Термический Кузнечная сварка

Сварка взрывом

Автоматическая сварка под флюсом

Контактная сварка

Сварка трением

Ручная дуговая сварка

Холодная сварка

Газовая сварка

Полуавтоматическая сварка в среде

защитного газа

2. Термомеханический

3. Механический

8. Выбрать правильный ответ:

Зона термического влияния – это:

– участок основного металла, подвергшийся расплавлению

– участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура которого

изменяется

– участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура которого не

меняется

9. Выбрать правильный ответ:

Горячие трещины в металле шва возникают из-за:

– повышенного содержания фтора

– повышенного содержания водорода

– повышенного содержания серы

10. Выбрать правильный ответ:

Покрытые электроды предназначены для: – ручной дуговой сварки

– сварки в защитных газах

– сварки под флюсом

11. Выбрать правильный ответ:

При ручной дуговой сварке наибольшая температура наблюдается:

– в катодной зоне

– в столбе дуги

– в анодной зоне

12. Установить правильную последовательность подготовки к работе:

– одеть правильно спец. одежду

– убрать легковоспламеняющиеся жидкости с места проведения сварочных работ

– проверить целостность защитной маски и светофильтров

– подключить сетевой рубильник

– проверить наличие и исправность заземления, кабелей

– включить сварочный аппарат

13. Выбрать правильный ответ:

Сварка сталей, относящихся к первой группе свариваемости, выполняется:

– с соответствующими ограничениями, в узком интервале тепловых режимов и

ограниченной температурой окружающего воздуха

– без особых ограничений, в широком интервале тепловых режимов, независимо от

температуры окружающего воздуха

– с предварительным или сопутствующим подогревом изделия

14. Установить соответствие между фамилией изобретателя и названием

изобретения:

1. Славянов Н. Г.

2. Бенардос Н. Н.

3. Петров В. В.

Электрическая дуга

Ручная дуговая сварка металлическим

электродом

Ручная дуговая сварка угольным

электродом

15. Выбрать правильный ответ:

Шов на "проход" выполняется следующим образом:

6. Задания для экзамена квалификационного.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом раздаточного материала

Время выполнения задания – 6 часов.

Экзаменационный билет № 1

Инструкция

1.Внимательно прочитайте задание. Выполните задание 1 в присутствии членов экзаменационной комиссии.

2.Выберите необходимое оборудование для производства заданных работ, обоснуйте свой выбор.

3.Оцените качество подготовки и сборки металла.

Время выполнения задания – 6 часов.

Задание.

Выполните подготовку металла, сборку конструкции на прихватки, согласно инструкции, произведите контроль сборки и сварки, подготовьте изделие к защите.

## 9.  Форма аттестационного листа по учебной практике

## (заполняется на каждого обучающегося)

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ _______________________________________________________________________ (ФИО) обучающийся на _______ курсе по профессии СПО 15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы в объеме ______ часов с «_______»________________20_____г. В организации _______________________________________________________ ____________________________________________________________________ (наименование организации, юридический адрес) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и качество выполнения работ |  |  |
| Виды и объем работ (в часах), выполненных во время практики. |  | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. |
|  | 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики: _________________________________________________________________________________________________ Дата «___»_______20___ Подпись руководителя практики ___________________/ ФИО, должность Подпись ответственного лица организации (базы практики) ___________________/ ФИО, должность |  |  |

## 10.  Форма аттестационного листа по производственной практике (заполняется на каждого обучающегося)

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ _______________________________________________________________________ (ФИО) обучающийся на _______ курсе по профессии СПО 15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы в объеме ______ часов с «_______»________________20_____г. В организации _______________________________________________________ ____________________________________________________________________ (наименование организации, юридический адрес) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и качество выполнения работ |  |  |
| Виды и объем работ (в часах), выполненных во время практики. |  | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. |
|  | 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики: _________________________________________________________________________________________________ Дата «___»_______20___ Подпись руководителя практики ___________________/ ФИО, должность Подпись ответственного лица организации (базы практики) ___________________/ ФИО, должность |  |  |

12. Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах). – М.: Издательский центр «Академия»,  2010.

- Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми электродами). – М.: Издательский центр «Академия»,  2010.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

Дополнительные источники:

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Галушкина  В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. –  М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н.  Допуски, посадки и технические    измерения в машиностроении: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

- Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: (рабочая тетрадь). – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: учеб. для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Покровский  Б.С. Справочник слесаря: учеб. пособие для нач. проф. образования.  – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

- Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

- Чернышов Г.Г. Сварочное производство. Сварка и резка металлов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

Интернет-ресурсы:

- Слесарные работы. Форма доступа:  htt://metalhandling.ru

- Слесарное дело.ру. Форма доступа: www.slesarnoedelo.ru

- Слесарное дело в вопросах и ответах. Форма доступа:   www.domoslesar.ru

- Слесарный инструмент».  Форма доступа:         http://www.megaprom.ru/tags/sub/id/404

- Измерительные слесарные инструменты. Форма доступа: http://stroim-domik.ru/sbooks/book/25/art/1-slesarnie-raboti/26-izmeritelnie-slesarnie-instrumenti

- Допуски и посадки в машиностроении. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск

- Основные сведения о допусках и посадках. Форма доступа: http://www.tehno-line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm

- Пластическая деформация металлов. Форма доступа: http://www.m-work.ru/179/

- Термообработка. Форма доступа: http://kzto.splitstone.ru/manufacture-and-technologies/heat-treatment

Периодические издания:

Журнал «Сварочное производство»

Журнал «Инструмент. Технология. Оборудование»

Журнал «Сварщик в России»

Журнал «Сварка и диагностика»

Журнал «Машиностроение металлообработка сварка»

Издания ВИНИТИ «Сварка (с указателями)»