Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области

«Тайшетский промышленно-технологический техникум»

Комплект

контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

Электротехника и электроника

основной образовательной программы (ОП)

по специальности СПО

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Тайшет 2017

Разработчик:

ГБПОУ ИО ТПТТ               преподаватель          Н.А. Мандрикова

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных оценочных средств подготовлен с целью оценки качества подготовки и определения уровня знаний и умений, их соответствия требованиям действующего Федерального государственного образовательного стандарта, регионального компонента, образовательного учреждения, а также квалификационной характеристики по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Объём обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося по предмету «Электротехника и электроника» - 150 часов и 50 часов – самостоятельная работа обучающегося.

Целями при составлении и разработки комплекта КОС являются проверка знаний и умений:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- пользоваться измерительными приборами;

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей;

- компоненты автомобильных электронных устройств;

- методы электрических измерений;

устройство и принцип действия электрических машин.

Общие компетенции:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет.

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: |  |
| пользоваться измерительными приборами; | лабораторная работа, практические работы. |
| производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; | практические работы, |
| производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; | практические работы, |
| знать: |  |
| методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; | лабораторная работа, расчетно-графические работы. |
| компоненты автомобильных электронных устройств; | Тестирование, контрольная работа. |
| методы электрических измерений; | практические работы, |
| устройство и принцип действия электрических машин | Тестирование, контрольная работа, коллоквиум. |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Вопросы и задачи   проведения зачета  по Электротехнике и электронике.

Перечень вопросов:

- Определение электрического поля.

- Определение электрического тока. Формула. Единицы измерения.

- Определение постоянного тока. Формула. Единицы измерения.

- Определение плотности тока. Формула. Единицы измерения.

- Проводимость. Формула. Единицы измерения.

- Зависимость сопротивления от температуры. Формула. Единицы измерения.

- Найти RЭКВ, если R1 R2 R3  соединены параллельно.

- Закон Кулона. Формула. Единицы измерения.

- Диэлектрическая проницаемость. Формула. Единицы измерения.

- Закон Ома для участка цепи. Формула. Единицы измерения.

- Потенциал. Формула. Единицы измерения.

- Закон Ома для всей цепи.

- Сопротивление проводников. Формула. Единицы измерения.

- Работа и энергия электрического тока. Формула. Единицы измерения.

- Напряжение на участке цепи. Формула. Единицы измерения.

- Эквипотенциальные поверхности.

- Напряженность электрического поля. Формула. Единицы измерения.

- Энергия источника. Формула. Единицы измерения.

- Энергия потребителя. Формула. Единицы измерения.

- Работа перемещения заряда в электрическом поле. Формула. Единицы измерения.

- Потенциал. Разность потенциалов. Формула. Единицы измерения.

- Определение электроемкости. Формула. Единицы измерения.

- Понятие проводника. Виды.

- Энергия электрического поля. Формула. Единицы измерения.

- Понятие полупроводника. Виды.

- Понятие диэлектрика. Виды.

- Уравнение баланса мощностей для замкнутого контура.

- Уравнение баланса напряжений для замкнутого контура.

- Понятие электрической цепи. Основные элементы. Классификация электрических цепей.

- Понятие электрической цепи. Вспомогательные элементы

- Источники   электрической  энергии.  Источник  ЭДС -  определение,  параметры реального источника  ЭДС,  схема замещения,  напряжение на зажимах источника,   работа,  мощность,  КПД источника   (обозначения, единицы измерения, формулы).

- Электрическая цепь: определение; элементы электрической цепи: активные и пассивные, их назначение.

- Режимы работы электрической цепи: холостой ход, короткое замыкание, рабочий режим, внешняя характеристика, номинальные значения, режим согласованной нагрузки.

- Потери напряжения  и мощности в проводах.

- Структурный анализ схемы электрической цепи: понятие ветви, узла, контура.

- Законы Кирхгофа: чтение, составление уравнений по заданной схеме.

- Два режима работы источника ЭДС.

- Электрические цепи с одним  источником:

-последовательное соединение  резисторов: схема, свойства цепи, формулы.

- Электрические цепи с одним  источником:

- параллельное соединение элементов: схема, свойства, формулы.

- Электрические цепи с одним  источником:

- смешанное соединение элементов, метод свертывания (решение задач).

- Первый закон Кирхгофа. Формула.

- Второй закон Кирхгофа. Формула.

- Определение конденсатора. Виды.

- Емкость плоского конденсатора. Формула. Единицы измерения.

- Закон Ома для участка цепи.

- Соединение проводников. Виды.

- Найти СЭКВ, если С1 С2 С3  соединены параллельно.

- Потенциальная диаграмма.

- Определение схемы электрической цепи.

- Работа и мощность тока. Формула. Единицы измерения.

- Определение Закон Джоуля-Ленца. Формула. Единицы измерения.

- Найти LЭКВ, если L1 L2 L3  соединены параллельно.

- Основные элементы электрической цепи.

- Формулы перехода .

- Формулы перехода .

- КПД электрической цепи. Формула. Единицы измерения.

- Найти RЭКВ, если R1 R2 R3  соединены последовательно.

- Режимы работы электрической цепи.

- Определение электропроводности веществ.

- Формула узлового напряжения.

- Разветвленная нелинейная цепь. Метод расчета.

- Неразветвленная нелинейная цепь. Метод расчета.

- Нелинейная цепь со сменным соединением элементов.

Перечень теоретических вопросов для билетов:

- Магнитное поле его физические свойства.  Магнитная проницаемость физический смысл; виды магнитной проницаемости, обозначение, единицы измерения формулы.

- Магнитная индукция. Проницаемость. Поток. Напряженность магнитного поля. Физический смысл характеристик магнитного поля, обозначения, единицы измерения, формулы расчёта.

- Закон полного тока. Магнитное поле прямолинейного проводника с током.

- Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушки.

- Электромагнитная сила. Взаимодействие проводников с токами.

- Магнитная цепь. Закон Ома для магнитной цепи. Неразветвленные магнитные цепи.

- Ферромагнитные материалы. Циклическое перемагничивание.

- Разветвленные магнитные цепи.

- Явление и ЭДС электромагнитной индукции. Преобразование энергии. Правило Ленца.

- ЭДС электромагнитной индукции в контуре и катушке.

- Самоиндукция. Взаимоиндукция. Вихревые токи.

- Переменный ток. Основные понятия. Величины, характеризующие синусоидальную ЭДС. Векторные диаграммы.

- Элементы и параметры цепей переменного тока.

- Неразветвленные электрические цепи переменного тока. Цепь с R и L, R и C.

- Колебательный контур. Резонанс напряжений.

- Разветвленная цепь. Iа, Iр. Проводимости. Резонанс токов.

- Трехфазная система ЭДС. Соединение обмоток генератора по типу звезда. Соединение обмоток генератора по типу треугольник.

- Соединение потребителя по типу звезда. Соединение потребителя по типу треугольник.

- Трехфазная цепь с нулевым проводом.

- Мощность трехфазного тока. Топографическая диаграмма.

- Несинусоидальный ток. Основные понятия гармоники. Свойства периодических кривых.

- Действующие значения величин несинусоидального тока.

- Мощность несинусоидального тока.

- Нелинейные электрические цепи несинусоидального тока. Катушка с ферромагнитным сердечником. Феррорезонанс.

- Переходные процессы в электрических цепях. Основные понятия.

- Зарядка, разрядка и самозарядка конденсатора.

- Четырехполюсники в цепях переменного и постоянного тока.

- Цепи с распределенными параметрами.

Перечень   практических задач к зачету.

№ 1. Определить  с  какой  силой действует магнитное поле с индукцией  0,01 Тл  на проводник  с током в 50 А, если  длинна проводника   10 см.   а линии индукции поля и направления  тока взаимно перпендикулярны.

№ 2. Точечный заряд  q1 величиной  1,11·10¹º Кл.  находится  на расстоянии 1 метр от точки В, а заряд  q2  величиной 4,44·10¹º находится  от  той же точки В на расстоянии 2 метра. Определить величину и направление напряженности  электрического  поля  в  точке В.

№ 3. Определить индукцию магнитного поля, действующего с силой  50 мН на проводник с током  в  25 А, длина которого  5  сантиметров. Проводник расположен перпендикулярно индукции магнитного поля.

№ 4.  Определить   эквивалентную   емкость  батареи  из  трех  конденсаторов, если       емкость первого конденсатора С1= 40 мкФ,  а  два других одинаковой емкости        по  20 мкФ  соединены параллельно.

№ 5. Определить действующее значение тока и реактивную мощность конденсатора емкостью  С=63,7 мкФ, к  которому приложено напряжение  100 В  частотой f=50 Гц.

№ 6. К источнику электроэнергии с ЭДС 100 В  и  внутренним сопротивлением  1 Ом   подключен  приемник  электрической  энергии с сопротивлением  9 Ом.  Определить ток в цепи,  внутреннее падение напряжения и внешнее       напряжение на зажимах источника энергии.

№ 7. Сопротивления приемников в 10, 20, и 30 Ом соединены последовательно. Напряжение на зажимах цепи 120 В. Определить эквивалентное сопротивление цепи, мощность каждого приемника  и мощность цепи.

№ 8. Определить  токи, эквивалентное сопротивление  и  мощности в цепи параллельно соединенных сопротивлений  R1 =50 Ом   и   R2= 30 Ом,  напряжение на которых 120 В.

№ 9. Определить эквивалентное сопротивление и токи всех участков  в цепи параллельно соединенных  сопротивлений  R1 = 40 Ом,  R2= 30 Ом,   R3=60 Ом   и   R4=10    при  напряжении в 120 В.

№ 10. В сеть  переменного тока с частотой 50 Гц и действующим напряжением 120 вольт включена катушка с ничтожно малым активным сопротивлением и индуктивностью  0,15 Гн.  Определить величину тока в катушке и реактивную мощность.

№ 11. Определить действующее значение тока и реактивную составляющую мощности конденсатора  емкостью 63,7 мкФ к которому приложено напряжение 100 В частотой 50 Гц.

№ 12. К источнику  с внутренним сопротивлением 1 Ом и ЭДС 100 В подключен приемник электрической энергии с сопротивлением 12 Ом. Определить  ток в цепи, внутренне падение напряжения внешнее напряжение на зажимах источника энергии.

№ 13. В последовательной цепи с емкостью 63,7 мкФ,  катушкой индуктивности  0,16 Гн  и активным сопротивлением  10 Ом определить резонансную частоту  и  ток, если  приложено напряжение  100 В.

№ 14. Определить коэффициент трансформации и число витков первичной обмотки, если в режиме холостого хода напряжение на выводах вторичной обмотки составляет 400 В, при напряжении  первичной  обмотки 6300 В, а число витков  вторичной обмотки  равно 150 витков.

№15. Определить мощность цепи и напряжение на каждом из трех последовательно соединенных приемниках, сопротивления которых равны 30 Ом, 40 Ом и 10 Ом, если   напряжение на зажимах цепи 120 В.

№ 16.Определить мощность нагрузки, потерю напряжения и коэффициент полезного действия двухпроводной линии, если ее длина составляет 1200 метров, а диаметр медных проводов  4,5  мм. Двухпроводная   линия питается от источника мощностью 2500  Вт  при токе потребления 12 А.

№ 17. Общая емкость двух последовательно включенных конденсаторов  равна 1,2 мкФ. Емкость одного конденсатора 3 мкФ. Определить емкость второго  конденсатора.

№ 18. Определить направление и значение напряженности электрического поля в точке, которая расположена на расстоянии 1  метр от заряда  q1=1,11· 10-10 Кл и  на расстоянии  2  метра от заряда    q2=- 4,44· 10-10 Кл.

№ 19. В электрическую цепь переменного тока последовательно включены катушка индуктивности с индуктивным сопротивлением 4 Ом, реостат с сопротивлением 8 Ом и конденсатор с емкостным сопротивлением 10 Ом. Определить  полное сопротивление цепи  и ток, если приложено переменном   напряжении 220 В.

№ 20. Определить  мощность цепи  и токи на каждом из двух параллельно  соединенных приемниках, сопротивления которых равны 30 Ом  и  50 Ом, если  напряжение на зажимах цепи 120 В.

№ 21. В цепь переменного тока в 10 А последовательно включены  емкость  63,7 мкФ,  катушка  индуктивности  0,157 Гн  и  активное  сопротивлением  10 Ом. Определить резонансную частоту  и  приложенное напряжение.

№ 22. К аккумуляторной батарее, ЭДС которой 10 В и внутреннее сопротивление 0,02 Ом, присоединен приемник. Определить сопротивление приемника, если через него  протекает ток 5 А.

№ 23. Какова индукция магнитного поля, в котором  на проводник с током 25 А   и длиной 5  см. действует сила  50 мН. Проводник расположен перпендикулярно индукции магнитного поля.

№ 24. Входное напряжение трансформатора равно 6 кВ и число витков первичной обмотки равно 150. Напряжение на  вторичной обмотке при холостом  ходе 400 В. Определить число витков вторичной обмотки и коэффициент трансформации.

№ 25.  Определить  величину активного сопротивления  медного провода длиной 0,5 метра и сечением 1 мм²,  если удельное сопротивление меди  0,0175  Ом · мм²/м.

№ 26.  За 1 час при постоянном токе был перенесен заряд 180 Кл. Определите силу тока.

№ 27. Сопротивление проводника R = 4,2 Ом, l=10м, S=1мм2. Определить материал       проводника.

№ 28. Для нагревания воды в баке применяют электрическую печь, ток которой  равен 10 A, при напряжении 120В. Определите к.п.д. печи, если для нагревания воды затрачивается 250 кДж  и нагревание продолжается 4,5 мин.

№ 29. Сопротивление одного провода линии R=0,025Ом. Через нагрузку течет постоянный ток I=20 А. Определите потерю напряжения в линии.

№ 30. Определите частоту тока генератора f, если число оборотов якоря генератора n=3000об/мин; число пар полюсов генератора p=2.

№ 31.  Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение  UЛ=380В. Определить фазное напряжение.

№ 32.  Линейное напряжение UЛ=380В. Определить фазное напряжение, если         симметричная нагрузка соединена треугольником.

№ 33. Линейный ток IЛ =2,2 А. Определить фазный ток, если симметричная нагрузка соединена треугольником.

№ 34. В симметричной трехфазной цепи UФ=220 В, IФ=5 А, cos φ=0.8. Определить активную мощность цепи Р.

№ 35.  В симметричной трехфазной цепи UФ=220 В, IФ=5 А, cos φ=0.8.Найти реактивную мощность трехфазной цепи Q.

№ 36.   В симметричной трехфазной цепи UЛ=220 В, IЛ=5 А, cos φ=0.8.Найти реактивную мощность трехфазной цепи Q.

№ 37.  В симметричной трехфазной цепи UЛ=220 В, IЛ=5 А, cos φ=0.8. Определить активную мощность цепи Р.

№ 38. В трехфазной цепи  UЛ =220Вт, IЛ=2А, Р=380 Вт.  Определить cos φ.

№ 39. Определить приближенное значение коэффициента трансформации. если  U1 =200 Вт; Р= 1кВт; I2=0,5 А

№ 40. Класс точности прибора 1. Чему равна приближенная погрешность   прибора?

№ 41. Э.д.с. генератора 240 Вт. Сопротивление обмотки якоря 0,1 Ом. Определить напряжение на зажимах генератора при токе нагрузки в 100 А.

№ 42. Магнитное поле трехфазного тока частотой 50 Гц вращается со скоростью 3000 об/мин. Сколько полюсов имеет это поле?

№ 43. Чему равен к.п.д. двигателя. работающего в режиме холостого хода?

№ 44. На какую мощность должен быть рассчитан генератор, питающий асинхронный двигатель, который развивает на валу механическую  мощность 5 кВт, при cos φ=0.5?

№ 45.  Двухполюсной ротор синхронного генератора вращается со скоростью 3000 об/мин. Определите частоту тока.

№ 46. Указать площадь поперечного сечения: а) однопроволочного стального провода ПС04; б) многопроволочного сталеалюминиевого провода АС50.

№ 47. Определить эквивалентное сопротивление трех параллельно соединенных          резисторов R1=4 Ом, R2=2 Ом, R3=3 Ом.

№ 48. Определить эквивалентное сопротивление трех последовательно соединенных резисторов R1=4 Ом, R2=2 Ом, R3=3 Ом.

№ 49. В генераторе с двумя парами полюсов витки сдвинуты в пространстве  на угол π/4. Определить сдвиг фаз между э.д.с. в этих витках.

№ 50. Класс точности прибора 0,5. Чему равна приближенная погрешность   прибора?

Перечень  учебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. М.: Академия, 2015

2. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. М.: Академия, 2015

3. Фуфаева Л.И. Электротехника. М.: Академия, 2015

Дополнительные источники:

1.Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам.  М.: Академия, 2009

2. Лобзин С.А. Электротехника: Лабораторный практикум.  М.: Академия, 2009

3. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике.  М.: Академия, 2009

4. Петленко Б.И., Ю.М. Иньков и др. Электротехника и электроника.  М.: Академия, 2009

5.Полещук В.И. Задачник по электронике.  М.: Академия, 2009.

Интернет-ресурсы:

1. Курс лекций по электронике и электротехнике.- Режим доступа: http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm;

2. Лекции по электронике. - Режим доступа:  http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-jelektronika.html;

## 3. Лабораторный практикум по электротехнике и основам теории электрических цепей на основе технологии виртуальных приборов. - Режим доступа: http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/F6C4909516D94067C325755B003E8675