Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области

«Тайшетский промышленно-технологический техникум»

Комплект

контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

Транспортная логистика

основной образовательной программы (ОП)

по специальности СПО

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2017

Разработчик:

ГБПОУ ИО ТПТТ               преподаватель          О.Л. Лупекина

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных оценочных средств подготовлен с целью оценки качества подготовки и определения уровня знаний и умений, их соответствия требованиям действующего Федерального государственного образовательного стандарта, а также квалификационной характеристики по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», включает в себя: тестовые задания, вопросы  для проведения дифференцированного зачета по транспортной логистики.

Объём обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося по предмету «Транспортная логистика» - 92 часа и 46 часов – самостоятельная работа обучающегося.

Целями при составлении и разработки комплекта КОС являются проверка знаний и умений:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать виды транспорта для организации доставки грузов;

- рассчитывать количество транспортных средств для выполнения заданного объёма транспортной работы;

- планировать транспортные затраты;

- находить оптимальные управленческие решения при управлении транспортно-логистическим комплексом;

- собирать необходимую информацию для организации и управления транспортно-логистическими системами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- терминологию транспортной логистики;

- общие принципы функционирования транспортно-логистических систем;

- методологию оптимизации транспортных расходов;

- нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность транспорта в России и в международном сообщении;

- принципы и методы материально-технического снабжения.

Общие компетенции:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| Результаты обучения: умения, знания, общие и профессиональные компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У 1. выбирать виды транспорта для организации доставки грузов; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Правильное выполнение практических заданий (задач), правильные ответы на тестовые и устные вопросы Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Текущий контроль. Самостоятельная работа. Практические занятия. Дифференцированный зачет. Экспертная оценка |
| У 2. рассчитывать количество транспортных средств для выполнения заданного объёма транспортной работы; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Правильное выполнение практических заданий, тестирование, устный опрос, экспертное оценивание Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Практическое задание (задача), тест, устный вопрос, экспертная оценка Экспертная оценка Экспертная оценка Экспертная оценка |
| У4 - находить оптимальные управленческие решения при управлении транспортно-логистическим комплексом; | Правильное выполнение практических заданий, тестирование, устный опрос, экспертное оценивание Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Текущий контроль. Самостоятельная работа. Практические занятия. Дифференцированный зачет. Экспертная оценка |
| У4. - находить оптимальные управленческие решения при управлении транспортно-логистическим комплексом; ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Правильное выполнение практических заданий, тестирование, устный опрос, экспертное оценивание Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Текущий контроль. Самостоятельная работа. Практические занятия. Дифференцированный зачет. Экспертная оценка |
| У5. - собирать необходимую информацию для организации и управления транспортно-логистическими системами. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Правильное выполнение практических заданий (задач), правильные ответы на тестовые и устные вопросы Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Текущий контроль. Самостоятельная работа. Практические занятия. Дифференцированный зачет. Экспертная оценка |
| Знать: |  |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Правильные ответы на устные вопросы и тесты, правильное решение задач Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Устный опрос, тестирование, задача Экспертная оценка |
| З1-терминологию транспортной логистики; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Правильное выполнение практических заданий (задач), правильные ответы на тестовые и устные вопросы Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Практическое задание (задача), тест, устный вопрос Экспертная оценка |
| З2-общие принципы функционирования транспортно-логистических систем; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Правильное выполнение практических заданий (задач), правильные ответы на тестовые и устные вопросы Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Практическое задание (задача), тест, устный вопрос Экспертная оценка |
| З 3 - методологию оптимизации транспортных расходов; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Правильное выполнение практических заданий (задач), правильные ответы на тестовые и устные вопросы Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Практическое задание (задача), тест, устный вопрос Экспертная оценка |
| З4-нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность транспорта в России и в международном сообщении; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Правильное выполнение практических заданий (задач), правильные ответы на тестовые и устные вопросы Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Практическое задание (задача), тест, устный вопрос |
| З6-принципы и методы материально-технического снабжения. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Правильное выполнение практических заданий (задач), правильные ответы на тестовые и устные вопросы Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Практическое задание (задача), тест, устный вопрос |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Задания для проведения промежуточного контроля в форме дифференцированного зачета

Тест №1 (тестовые задания)

1.Что такое Логистика?

- Искусство перевозки;

- Искусство управления материалопотоком;

- Предпринимательская деятельность;

- Все ответы верны.

2. Основная задача управления Логистики заключается в:

- Транспортном обслуживании;

- Управлении запасами;

- Разработке задач и стратегий в области управления материалами и распределения;

- Все ответы верны.

3. Логистическая цепь это -

- Определение объемов и направлений материальных потоков;

- Управление запасами в сфере обращения;

- Линейно упорядоченная последовательность этапов прохождения материального и информационного потока от поставщика до потребителя;

- Прогнозные опенки потребности в перевозках.

4. Материальный поток это –

- Ресурсы (сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, комплектующие, топливо и т.д.), незавершенное производство и готовая продукция.

- Совокупность действий, направленных на преобразование материального и информационного потока.

- Совокупность различных видов деятельности с целью получения с наименьшими затратами необходимого количества продукции в установленное время и в установленном месте, в котором существует конкретная потребность в данной продукции.

5.Транспортировка это –

- Совокупность транспортных средств, путей сообщения, а также сооружений и устройств на этих путях, вместе обеспечивающих перемещение грузов и людей из одного пункта в другой.

- Перемещение груза транспортным средством по определенной технологии в цепи поставок.

- Определение рациональных маршрутов доставки.

6. Транспорт - это

- Ресурсы (сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, комплектующие, топливо и т.д.), незавершенное производство и готовая продукция.

- Линейно упорядоченная последовательность этапов прохождения материального и информационного потока от поставщика до потребителя;

- Совокупность транспортных средств, путей сообщения, а также сооружений и устройств на этих путях, вместе обеспечивающих перемещение грузов и людей из одного пункта в другой.

7. Логистика как наука и как инструмент бизнеса стала формироваться в начале 1950-х годов, прежде всего в–

- Западной Европе;

- США;

- Латинской Америке.

8. Перечислите логистические операции:

- таможня,

- затаривание,

- страхование,

- хранение,

- сбор,

- прием и отпуск товара,

- консолидация,

- сортировка,

- хранение,

- обработка информации о грузах,

- передача прав собственности на товар;

- все перечисленные.

9. Логистика пришла в экономику из:

- строительства;

- медицины;

- военного дела.

10. За счет чего достигается основной экономический эффект логистики?

- за счет доставки грузов «точно в срок»;

- оптимизации материальных потоковых процессов;

- унификации грузовых единиц;

- оптимизации складирования;

- за счет сокращения объемов запасов материальных ресурсов и времени доставки грузов.

Тест №2

1) Транспортное обеспечение – это

- комплекс мероприятий, направленных на осуществление перевозок команд, подразделений (др. формирований) и воинских грузов всеми видами транспорта и охватывающих подготовку, эксплуатацию, техническое прикрытие, восстановление путей сообщения, а также выделение (распределение) и подготовку транспортных средств; вид тылового обеспечения;

- комплекс мероприятий, направленных на обеспечение транспортом предприятий;

- комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакоперевозок.

2) Первое место в России по грузообороту занимает … транспорт.

- железнодорожный;

- трубопроводный;

- автомобильный.

3) Самый дорогой вид транспорта?

- автомобильный;

- авиационный;

- морской.

4) Наиболее густая транспортная сеть сформирована в России …

- на западе;

- на севере;

- на востоке.

5) Главное преимущество автомобильного транспорта?

- это сезонный вид транспорта;

- он берет много груза;

- он мобильный;

- он перевозит основную массу пассажиров.

6) Главная железнодорожная магистраль России …

- Транссибирская;

- Байкало-Амурская;

- Печорская.

7) Самые дешёвые перевозки …

- железнодорожные;

- автомобильные;

- морские.

8) Погодные условия особенно сильно влияют на работу …

- авиационного транспорта;

- автомобильного;

- трубопроводного.

9)  Большую долю флота России составляет … флот.

- ледокольный;

- рыболовный;

- пассажирский.

10) Самый крупный порт на Балтике …

- Калининград;

- Выборг;

- Санкт-Петербург;

- Мурманск.

11)  Первое место в грузообороте принадлежит портам …

- Тихоокеанского бассейна;

- Балтийского бассейна;

- Северного бассейна;

- Черноморского бассейна.

12) Северный морской путь начинается от порта …

- Архангельск;

- Мурманск;

- Санкт-Петербург.

13) Самый большой объём перевозок грузов имеет порт …

- Мурманск;

- Санкт-Петербург;

- Находка;

- Новороссийск.

14) Основной судоходный речной бассейн России …

- Волго-Камский;

- Ангаро-Енисейский;

- Амурский.

15) Перевозка пассажиров на дальние расстояния – главная специализация …

- автомобильного транспорта;

- авиационного транспорта;

- железнодорожного транспорта.

Задание(практические)

Определить размер оптимальной партии поставок.

Задача

- Рассчитать оптимальный размер партии поставки аналитическим и графическим методом, если годовой объем потребления продукции Q=4000 т/год, тариф на перевозку одной партии Стр =10 (20) руб/ткм , расходы, связанные с хранением запаса руб/т.

- Рассчитать оптимальный размер партии в условиях дефицита при величине расходов, связанных с дефицитом Схр =2(4)руб/т.

Методика и решение

1. Оптимальный размер партии поставки q определяется по критерию минимума затрат на транспортировку продукции и хранение запасов.

Величина суммарных затрат рассчитывается по формуле (3.1):

| С=Стр+Схр | (3.1) |
| --- | --- |

где Стр — затраты на транспортировку за расчетный период (год), руб;

Схр — затраты на хранение запаса за расчетный период (год), руб.

Величина Стр определяется по формуле:

| Стр=n·cтр | (3.2) |
| --- | --- |

где n — количество партий, доставляемых за расчетный период,

| N=Q/q | (3.3) |
| --- | --- |

стр — тариф на перевозку одной партии, руб/партия.

Затраты на хранение определяются по формуле (3.4):

| Схр=qcp·cхр | (3.4) |
| --- | --- |

где qcp — средняя величина запаса (в тоннах), которая определяется из предположения, что новая партия завозится после того, как предыдущая полностью израсходована. В этом случае средняя величина рассчитывается по следующей формуле:

| qcp=C | (3.5) |
| --- | --- |

Подставив выражения Стр и Стр в формулу (3.1), получим:

| C= (Q/q)* Стр+( q/2)* Схр | (3.6) |
| --- | --- |

Функция общих затрат С имеет минимум в точке, где ее первая производная по q равна нулю, т.е.

|  | (3.7) |
| --- | --- |

Решив уравнение (3.7) относительно q получим оптимальный размер партии поставки:

|  | (3.8) |
| --- | --- |

Подставив заданные значения, получим:

При этом общие затраты составят:

Решение данной задачи графическим способом заключается в построении графиков зависимости Стр(q), Схр(q) и С(q), предварительно выполнив необходимые расчеты по определению Стр, Схр и С.

Определим значения Стр, Схр и С при изменении q в пределах от 50 до 350 с шагом 50. Результаты расчетов занесем в табл.3.1.

Таблица 3.1

Значения Стр, Схр и С

| Размер партии, q Затраты, руб | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стр | 800 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 114 |
| Схр | 50 | 100 | 1 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| С | 850 | 500 | 417 | 400 | 410 | 433 | 464 |

По данным табл.3.1 построены графики зависимости затрат на транспортировку, хранение и суммарных от размера партии (рис.3.1).

Зависимость затрат от размера партии

Стр,СхриС, руб

С

Схр

Стр

q, т

Рис.3.1

Анализ графиков на рис.3.1 показывает, что затраты на транспортировку уменьшаются с увеличением размера партии, что связано с уменьшением количества рейсов. Затраты, связанные с хранением, возрастают прямо пропорционально размеру партии.

График суммарных затрат имеет минимум при значении q приблизительно равном 200 т, которое и является оптимальным значением размера партии поставки. Соответствующие минимальные суммарные затраты составляют 400 руб.

2. В условиях дефицита значение q*, рассчитанное по формуле (3.8) корректируется на коэффициент k, учитывающий расходы, связанные с дефицитом.

|  | (3.9) |
| --- | --- |

Коэффициент k рассчитывают по формуле (3.10):

|  | (3.10) |
| --- | --- |

Подставив значения, получим:

Из этого следует, что в условиях возможного дефицита размер оптимального значения партии при заданных данных необходимо увеличить на 29%.

Задание

На основе представленных данных конкретного предприятия необходимо построить организационно-структурную схему предприятия, определить уровни и степень взаимодействия всех подразделений и руководителей.

Проанализировать материальные, финансовые и информационные потоки в процессе функционирования предприятия и на этой основе разработать схемы логистической системы предприятия:

- Тянущего типа.

- Толкающего типа.

Пример

Ресторан. Классический ресторан в центре города, на 110 посадочных мест с двумя залами и тремя кабинетами. В основном предлагается европейское меню. Гостям в вечернее время предлагается разнообразная танцевально-музыкальная программа.

Основная продукция: Различные блюда русской, европейской кухни, первые, вторые блюда, десерты, карта вин, насчитывающая более трехсот наименований.

Основные элементы логистической системы:

Генеральный директор, зам. директора, зав. производством, главный бухгалтер, администратор, официанты, старший бармен, шеф-повар, повара, посудомойки, гардеробщик, водитель и др.

Основной бизнес-процесс: Приготовление различных блюд по заказам клиентов.

Организационно-структурная схема предприятия.

Логистическая схема. Толкающий тип(сверху). Тянущий тип(снизу).

Задание

1. Строительная компания. Специализируется на строительстве и ремонте зданий, жилых и офисных помещений, загородных коттеджей. Офис находится в центре города, база - в ближайшем пригороде.

Основная продукция: Дома, офисные здания, загородные коттедж, все виды ремонта.

Основные элементы логистической системы: Генеральный директор, коммерческий директор, финансовый директор, директор по строительству, главный бухгалтер, главный инженер, начальник отдела материально-технического снабжения, начальник отдела продаж, начальник отдела маркетинга, заведующий складом сырья и материалов, главный механик, главный энергетик, начальник службы эксплуатации, отдел кадров, начальник строительного участка, начальник сантехнического участка, строительные участки и др.

Основной бизнес-процесс: Строительство по разработанным и согласованным проектам зданий и помещений.

Теоретические вопросы

- Чем определяется значимость транспортной составляющей в логистике?

- Функции и задачи транспортной логистики. Перечислите критерии, учитываемые при выборе конкретного вида транспорта? Специфика логистического подхода к организации транспортных процессов.

- Исходные данные при выборе вида транспорта для конкретной перевозки.

- Характеристика каждого из видов транспорта: отличительные черты, типовые грузы и ситуации использования, преимущества, недостатки, проблемы, услуги, особенности управления транспортными предприятиями.

- Основные критерии при ранжировании видов транспорта.

- Понятие транспортных тарифов, основа их формирования. Виды тарифов для различных видов транспорта.

- Аутсорсинг в транспортной сфере: передаваемые функции, предоставляемые услуги, преимущества, проблемы.

- Функции и особенности транспортно-экспедиционной деятельности в логистике.

- Особенности перевозок грузов железнодорожным транспортом.

- С какими проблемами столкнулись грузоотправители после передачи парка грузовых вагонов из собственности ОАО «РЖД» частным грузовым компаниям (с позиции логистики и ценообразования).

- Структура железнодорожного транспорта России.

- Какими законами и нормативно-правовыми документами регулируется работа железнодорожного транспорта в России?

- Понятие единой сетевой разметки (ЕСР) и особенности её применения.

- Определение платы за перевозку грузов железнодорожным транспортом.

- Какие документы используются при перевозке грузов железнодорожным транспортом в России?

- Виды железнодорожных отправок грузов.

- Типы железнодорожных вагонов и специфика перевозимых в них грузов.

- Преимущества использования контейнеров в международных перевозках.

- Основные типы контейнеров по классификации международных стандартов ISO.

- Особенности морских перевозок грузов. Крупнейшие мировые морские порты.

- Типы морских судов и грузы, перевозимые на них. Понятие дедвейт.

- Понятие фрахта. Особенности внесения аванса фрахта в коносамент.

- Понятия фрахтовщик и фрахтователь.

- Особенности чартерных перевозок грузов. Понятие и особенности каботажа.

- Какие документы используются при перевозке грузов морским транспортом?

- Виды коносаментов.

- Понятие сталийного и контрсталийного времени.

- Понятия демередж, диспач, стивидорные работы и расходы, связанные сними. Функции тальмана.

- Понятие и особенности международного морского права.

- Возможности, проблемы и пути развития и совершенствования транспортной системы России.

Перечень  учебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Учебники:

Л.Б. Митронин Транспортная логистика: Учебник для транспортных грузов./Под общей редакцией 1.	Л.Б. Митронина. – М.: Издательство «Экзамен» 2015 – 512 с.

Ю.М. Неруш – Логистика – М.: Издательство «Проспект» 2015 – 520с.

Шишкин, Д.Г. Логистика на транспорте /Д.Г. Шишкин, Л.Н. Шишкина.-М.: Маршрут, 2009

А.О. Балабанов – Учебное пособие -  Транспортная логистика  и интермодальные перевозки, 2013

Дополнительные источники:

Е.В. Богданов, Е.Н. Зайцев, И.Г. Шайдуров «Общий курс транспорта», Санкт-Петербург, 2012.

Николайчук В. Е. Транспортно-складская логистика: Учеб. пособие/ В. Е. Николайчук. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2007. – 451 с.

Троицкая Н.А. , Чубуков А.Б. Единая транспортная система./ Учебник, 4-ое издание. – М.: Академия, 2014.

Интернет – ресурсы:

Официальный сайт Минтранса РФ

Официальный сайт ОАО РЖД http://www.rqd.ru/

http://www.rosavtodor.ru - Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта  РФ: официальный сайт