Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области

"Тайшетский промышленно-технологический техникум"

Комплект

контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

образовательной программы (ОП)

по специальности СПО

23.02.03  Техническое обслуживание   и  ремонт автомобильного транспорта

Тайшет 2017

Разработчики: Файзуллин Р.М. преподаватель

Мусифулин И.Р. преподаватель

Осипов Е.Н. преподаватель

Содержание

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке	4

1.1.1. Вид профессиональной деятельности	4

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции	4

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»	9

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю	10

II. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов)	11

2.1. Формы и методы оценивания	11

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК	11

III. Оценка по учебной и (или) производственной практике	14

3.1. Формы и методы оценивания	14

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике	14

3.2.1. Учебная практика 	14

3.2.2. Производственная практика 	17

3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося)	19

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)	24

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного)	24

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося)	24

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части)	26

4.4. Перечень заданий, выполняемых в ходе очной части экзамена (квалификационного)	31

4.5. Защита портфолио	31

4.5.1. Тип портфолио	31

4.5.2. Проверяемые результаты обучения	31

4.5.3. Основные требования	31

4.5.4. Критерии оценки	32

Приложения 1. Задания для оценки освоения МДК	35

Приложения 2. Виды работ на практике	55

Приложения 3. Задания для экзамена квалификационного	71

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

1.1.1. Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 23.02.03  Техническое обслуживание   и  ремонт автомобильного транспорта

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

- Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

- Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

- Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

Формой промежуточной  аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).Форма проведения экзамена: решение кейсов. Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. | Выбор методов организации и технологии проведения диагностики автомобилей; выбор диагностического оборудования для определения технического состояния автомобиля его агрегатов и систем, приспособлений и инструментов; диагностирование технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем и устранение простейших неполадок и сбоев в работе. | №2 |
| ПК 2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. | соблюдение требований техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобиля его агрегатов и систем; выполнение планово предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей; осуществление технического обслуживания и ремонта автомобиля, его агрегатов и систем. | №2 |
| ПК 3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. | осуществление разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля; сборка и обкатка автомобиля | №2 |
| ПК 4Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. | оформление комплекта учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля его агрегатов и систем. | №2 |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной)

| Общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии; активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики; участие в конкурсах профессионального мастерства, тематических мероприятиях. | № 3 |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Результативность определения задач деятельности, с учетом поставленной руководителем цели; правильность формулирования конкретных целей и на их основе планирования своей деятельности; личностная оценка эффективности и качества собственной деятельности в определенной рабочей ситуации. | №1, № 2 |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | анализ способов выполнения действия в соответствии с конкретной ситуацией; осуществление контроля, оценки, коррекции собственной деятельности; аккуратность, своевременность и точность в работе; понимание собственной ответственности за результаты своей работы. осуществление самоанализа и коррекции результатов собственной работы.. | №1, № 2 |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Правильность отбора, обработки и результативного использования необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач; оперативность и самостоятельность поиска информации в нестандартной ситуации. | №1, № 2 |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Самостоятельность и активность в применении ресурсов сети Интернет и электронных обучающих материалов для решения профессиональных задач. | №3 |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Заинтересованность в достижении общего результата групповой деятельности; эффективность выполнения своей роли в групповой деятельности; соблюдение правил деловой культуры при общении с коллегами, руководством, клиентами. | №3 |
| ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. | Соблюдение правил продажи отдельных видов товаров; соблюдение сроков годности и реализации товаров; соблюдение действующих санитарных норм и правил. | №3 |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Аргументированность и полнота высказываемых суждений о необходимости исполнения воинской обязанности; соответствие уровня развития физических качеств возрасту, освоение основ военной службы. | №3 |

Таблица 3. Комплексные показатели сформированности компетенций

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | выбор диагностического оборудования для определения технического состояния автомобиля его агрегатов и систем, приспособлений и инструментов. Результативность определения задач деятельности, с учетом поставленной руководителем цели; правильность формулирования конкретных целей и на их основе планирования своей деятельности; личностная оценка эффективности и качества собственной деятельности в определенной рабочей ситуации. анализ способов выполнения действия в соответствии с конкретной ситуацией; осуществление контроля, оценки, коррекции собственной деятельности; аккуратность, своевременность и точность в работе; понимание собственной ответственности за результаты своей работы. осуществление самоанализа и коррекции результатов собственной работы. | №1, № 2 |
| ПК 2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Соблюдение требований техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобиля его агрегатов и систем; выполнение планово предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей; осуществление технического обслуживания и ремонта автомобиля, его агрегатов и систем. Результативность определения задач деятельности, с учетом поставленной руководителем цели; правильность формулирования конкретных целей и на их основе планирования своей деятельности; личностная оценка эффективности и качества собственной деятельности в определенной рабочей ситуации. анализ способов выполнения действия в соответствии с конкретной ситуацией; осуществление контроля, оценки, коррекции собственной деятельности; аккуратность, своевременность и точность в работе; понимание собственной ответственности за результаты своей работы. осуществление самоанализа и коррекции результатов собственной работы. | №1, № 2 |
| ПК 3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправностиОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. . | Осуществление разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля;сборка и обкатка автомобиля. Результативность определения задач деятельности, с учетом поставленной руководителем цели; правильность формулирования конкретных целей и на их основе планирования своей деятельности; личностная оценка эффективности и качества собственной деятельности в определенной рабочей ситуации. анализ способов выполнения действия в соответствии с конкретной ситуацией; осуществление контроля, оценки, коррекции собственной деятельности; аккуратность, своевременность и точность в работе; понимание собственной ответственности за результаты своей работы. осуществление самоанализа и коррекции результатов собственной работы. | №1, № 2 |
| ПК 4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Оформление комплекта учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля его агрегатов и систем. Результативность определения задач деятельности, с учетом поставленной руководителем цели; правильность формулирования конкретных целей и на их основе планирования своей деятельности; личностная оценка эффективности и качества собственной деятельности в определенной рабочей ситуации. анализ способов выполнения действия в соответствии с конкретной ситуацией; осуществление контроля, оценки, коррекции собственной деятельности; аккуратность, своевременность и точность в работе; понимание собственной ответственности за результаты своей работы. осуществление самоанализа и коррекции результатов собственной работы. | №1, № 2 |

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы.

Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки

| Коды | Наименования | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Иметь практический опыт: |  |  |  |
| ПО 1 | проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; | Подготовка рабочего места и оценка условий работы в соответствии с ТБ. Соответствие техническим условиям проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами | 1.1., 1.2. |
| ПО 2 | выполнения ремонта деталей автомобиля; | Соответствие техническим условиям выполненияремонта деталей автомобиля; | 1.1., 1.2. |
| ПО 3 | снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; | Соответствие техническим условиям снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля | 1.1., 1.2. |
| ПО 4 | использования диагностических приборов и технического оборудования; | обоснованность использования диагностических приборов и технического оборудования | 1.1., 1.2. |
| ПО 5 | выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; | Соответствие техническим условиям выполнениярегламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; | 1.1., 1.2. |
| Уметь: |  |  |  |
| У 1 | выполнять метрологическую поверку средств измерений | полнота и объективность показателей качества выполнения метрологической поверки средств измерений | 1.1. |
| У 2 | выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; | объективность показателей выбора и пользования инструментами и приспособлениями для слесарных работ | 2.1. |
| У 3 | снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; | обоснованность показателей снятия и устанавливания агрегатов и узлов автомобиля; | 1.2. |
| У 4 | определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; | полнота и объективностьпоказателей точности определения неисправности и объём работ по их устранению и ремонту | 2.2. |
| У 5 | определять способы и средства ремонта; | объективность показателей определения способов и средств ремонта | 1.1. |
| У 6 | применять диагностические приборы и оборудование; | полнота и объективность показателей применения диагностических приборов и оборудования | 2.1. |
| У 7 | использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; | объективность показателей использования специальных инструментов, приборов и оборудования | 1.2. |
| У 8 | оформлять учетную документацию; | правильность выбора комплекта учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля его агрегатов и систем | 2.2. |
| Знать: |  |  |  |
| З 1 | средства метрологии, стандартизации и сертификации; | полнота и объективность показателей качества выполнения метрологической поверки средств измерений | 1.1. |
| З 2 | основные методы обработки автомобильных деталей; | объективность показателей определения способов и средств ремонта | 1.1. |
| З 3 | устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; | соответствие техническим условиям выполнение работ по обслуживанию автомобилей | 1.1. |
| З 4 | назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; | обоснованность показателей назначения и взаимодействия основных узлов ремонтируемых автомобилей | 2.1. |
| З 5 | технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; | соответствие технических условий на регулировку и испытание отдельных механизмов; | 2.1. |
| З 6 | виды и методы ремонта; | грамотный выбор видов и методов ремонта | 2.1. |
| З 7 | способы восстановления деталей; | рациональное использование способов восстановления деталей | 2.1. |

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.

Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 1 | ДЗ |
| МДК 2 | ДЗ |
| УП | ДЗ |
| ПП | ДЗ |
| ПМ | Экзамен (квалификационный) |

II. Оценка освоения междисциплинарных курсов

2.1.Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: электронного тестирования с применением ПК, тестированием с применением бумажных носителей, решения ситуационных задач, защиты ЛПЗ, контрольных работ, дифференцированных зачетов.

Оценка освоения МДК предусматривает использование сочетание накопительной и рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного зачета по МДК.В зависимости от рейтингового балла студент может быть освобожден от проверки освоения на дифференцированном зачете определенной части дидактических единиц.

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК

Таблица 6. Перечень заданий в МДК

| №№ заданий | Проверяемые результаты обучения (У и З) | Тип задания | Возможности использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | У1выполнять метрологическую поверку средств измерений | Тестирование Практическая работа | текущий контроль; |
| 1.2. | У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа | текущий контроль; |
| 1.2. | У3 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; | Тестирование Практическая работа Решение ситуационных задач | текущий контроль; |
| 1.2. | У4определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; | Тестирование Практическая работа Контрольная работа | текущий контроль; |
| 1.2. | У 5 определять способы и средства ремонта; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа | текущий контроль; |
| 1.2. | У 6 применять диагностические приборы и оборудование | Практическая работа Тестирование Контрольная работа Решение ситуационных задач | текущий контроль; |
| 1.2 | У 7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа Решение ситуационных задач |  |
| 1.2 | У 8 оформлять учетную документацию; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа Решение ситуационных задач |  |
| 1.1. 1.2. | выполнять метрологическую поверку средств измерений; выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; определять способы и средства ремонта; применять диагностические приборы и оборудование; использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; оформлять учетную документацию; | дифференцированный зачет | итоговый контроль; |
| 1.1. | З1средства метрологии, стандартизации и сертификации; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа Решение ситуационных задач | текущий контроль; |
| 1.1. | З2основные методы обработки автомобильных деталей; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа Решение ситуационных задач | текущий контроль; |
| 1.1. | З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа Решение ситуационных задач | текущий контроль; |
| 1.1. | З4назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа Решение ситуационных задач | текущий контроль; |
| 1.1. | З5 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа Решение ситуационных задач | текущий контроль; |
| 1.1. | З6виды и методы ремонта; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа Решение ситуационных задач | текущий контроль; |
| 1.1. | З7способы восстановления деталей; | Практическая работа Тестирование Контрольная работа | текущий контроль; |
| 1.1. 1.2. | средства метрологии, стандартизации и сертификации; основные методы обработки автомобильных деталей; устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; виды и методы ремонта; способы восстановления деталей; | Дифференцированный зачет | итоговый контроль |

III. Оценка по учебной и  производственной практике

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь».

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: защиты проекта.

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов: защиты проекта, защиты портфолио, творческого отчета.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа.

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике

3.2.1. Учебная практика

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики

| Виды работ Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами. | ПК 1, ПК 2 | ОК 2, ОК 3, ОК 6 | ПО1, ПО 4, У1, У2, У6, У7. |
| Слесарные работы при ремонте машин | ПК1, ПК 2 |  | ПО1, ПО2, ПО 6, У2, У3, У4, У5, У 6. |
| Восстановление изношенных поверхностей – наплавка, пайка, постановка ремонтных втулок. | ПК1, ПК 2 |  | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, У 6,У 7. |
| Восстановление резьбы в корпусных деталях. | ПК1, ПК 2 |  | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Отливание заготовок и деталей. | ПК1, ПК 2 |  | У 6,У 7. |
| Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей | ПК1, ПК 2 |  | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Полная разборка машины или сборочных единиц. | ПК1, ПК 2 |  | У 6,У 7. |
| Частичная разборка машины или сборочных единиц. | ПК1, ПК 2 |  | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Изучение взаимодействия деталей, условий работы составляющих, частей и сборочных единиц машин. | ПК1, ПК 2 |  | У 6,У 7. |
| Смазывание и охлаждение деталей. | ПК1, ПК 2 |  | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Изучение эксплуатационных регулировок, технологических схем работы. | ПК1, ПК 2 |  | У 6,У 7. |
| Изучение содержания технических обслуживаний, обеспечивающих нормальную работу сборочных единиц в процессе их эксплуатации. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Расшифровка маркировки, клеймения и символов по уходу за товарами. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК5 | У 6,У 7. |
| Способы устранения неисправностей. | ПК1, ПК 2 | ОК 2, ОК 3, ОК 6 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Изучение возможных эксплуатационных неисправностей и способов их устранения. | ПК 1, ПК2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6 | У 6,У 7. |
| Сборка составных частей и машины в целом. | ПК1, ПК 2 | ОК 2, ОК3, ОК6, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Вентиляция картера. | ПК 1, ПК2, ПК3, ПК4 | ОК2, ОК3, ОК6 | У 6,У 7. |
| Устройство смазочной системы. | ПК 1, ПК2, ПК3, ПК4 | ОК2, ОК3, ОК6 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Ознакомление с технической документацией проведения технического обслуживания автомобилей. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК 2, ОК3, ОК6, ОК7 | У 6,У 7. |
| Ежедневное техническое обслуживание | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2, ОК3, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| выполнение уборочно-моечных работ. | ПК1, ПК2 | ОК6, ОК7 | У 6,У 7. |
| контрольно-смотровых работ. | ПК1, ПК2 | ОК6, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Сборка переднего моста, регулировка подшипников ступиц колес, углов поворотов колес. | ПК1, ПК2 | ОК6, ОК7 | У 6,У 7. |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1): выполнение уборочно-моечных, смазочных, заправочных и крепежных работ агрегатов, узлов и систем автомобилей, проверочных работ согласно перечню по ежедневному техническому обслуживанию автомобилей и дополнительного комплекса работ по техническому обслуживанию механизмов автомобиля при проведении первого технического обслуживания. | ПК1, ПК2 | ОК6, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Второе техническое обслуживание (ТО2): выполнение первого технического обслуживания и дополнительного комплекса работ по техническому обслуживанию механизмов автомобиля при проведении второго технического обслуживания. | ПК 1, ПК2, ПК3, ПК4 | ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 | У 6,У 7. |
| Подготовка автомобиля к ремонту: наружная мойка, слив масла, топлива и воды. | ПК 1, ПК2, ПК3, ПК4 | ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Разборка автомобиля. | ПК 1, ПК2, ПК3, ПК4 | ОК2, ОК3, ОК6 | У 6,У 7. |
| Ремонт двигателя, шатунно-поршневой группы, газораспределительного механизма, ремонт и замена приборов системы охлаждения, смазки и питания. Сборка двигателя. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2,ОК3,ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Выполнение операций разборки и сборки приборов электрооборудования, проверка состояния оборудования, регулировка и замена изношенных деталей, ремонт электропроводки. | ПК1, ПК3 | ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 | У 6,У 7. |
| Выполнение операций по снятию, разборке, сборке, ремонту и регулировке элементов трансмиссии. | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Ремонт переднего моста. | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК7 | У 6,У 7. |
| Подготовка автомобиля к ремонту: наружная мойка, слив масла, топлива и воды. | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Разборка автомобиля. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2, ОК3, ОК6 | У 6,У 7. |
| Устройство и ТО газораспределительного механизма. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2, ОК3, ОК6 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Устройство и ТО системы охлаждения. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2, ОК3, ОК6 | У 6,У 7. |
| Ремонт двигателя. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2, ОК3, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Ремонт шатунно-поршневой группы. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 | У 6,У 7. |
| Ремонт газораспределительного механизма | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Выполнение операций разборки и сборки приборов электрооборудования. | ПК1,ПК2, ПК3, ПК4 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 | У 6,У 7. |
| Ремонт и замена приборов системы охлаждения. | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК6 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Выполнение операций по снятию, разборке, сборке, ремонту | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК6 | У 6,У 7. |
| Ремонт и замена приборов системы смазки и питания. | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Ремонт переднего моста. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 | У 6,У 7. |
| Сборка двигателя. | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Ремонт рулевого механизма. | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 | У 6,У 7. |
| Ремонт тормозной системы. | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК6 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Регулировка элементов трансмиссии. | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2, ОК3, ОК6 | У 6,У 7. |
| Ремонт кузова, кабин и дополнительного оборудования: разборка | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| ремонт деталей агрегатов дополнительного оборудования автомобиля (лебедки, гидравлического подъемника, седельных установок и др.). | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 | У 6,У 7. |
| Сборка автомобиля. | ПК1, ПК2 | ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 | ПО1, ПО2, ПО 3, У2, У3, У4, У5, |
| Оформление дефектовочных ведомостей по ремонту | ПК 1, ПК 3, ПК 4 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 | У 6,У 7. |

3.2.2. Производственная практика

Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики

| Виды работ Указываются в соответствии с разделом 3 программы профессионального модуля | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| Снятие на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов – бензобаков. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У1 |
| Установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов – бензобаков. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У1, У2 |
| Установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов – картеров. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У1, У2 |
| Снятие и установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов – радиаторов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У1, У2 |
| Установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов – радиаторов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У1, У2 |
| Снятие и установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов - педалей тормоза, глушителей. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У2 |
| Установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов - педалей тормоза, глушителей. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У2 |
| Замена рессор. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У2 |
| Подгонка при сборке: валы карданные. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У2 |
| Подгонка при сборке: цапфы тормозных барабанов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У2 |
| Разборка вентиляторов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У4 |
| Сборка вентиляторов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У3 |
| Проверка головки блоков цилиндров. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У4 |
| Крепление головки блоков цилиндров. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У3 |
| Ремонт карданов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У6 |
| Снятие головки цилиндров самосвального механизма. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У3 |
| Установка головки цилиндров самосвального механизма. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У4 |
| Разборка двигателей всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, кроме автоматических, сцепления. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У3 |
| Установка головки цилиндров самосвального механизма. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У3 |
| Снятие: валы карданные. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У4 |
| Установка: валы карданные. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Пайка контактов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Снятие крыльев легковых автомобилей. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У3 |
| Установка крыльев легковых автомобилей. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Ремонт крыльев легковых автомобилей. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У3 |
| Разборка насосов масляных. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Ремонт насосов масляных. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У4 |
| Сборка насосов масляных. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Разборка компрессоров. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Ремонт компрессоров. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Пропитка обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Сборка компрессоров. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Сушка обмотки изоляционных приборов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Сушка агрегатов электрооборудования. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Разборка: реле-регуляторов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Разборка вентиляторов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Разборка: распределители зажигания. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Сборка вентиляторов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У4 |
| Обработка шарошкой, притирка - седла клапанов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У3 |
| Разборка: фар. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У4 |
| Регулировка: фар. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У4 |
| Разборка, ремонт, сборка: замки зажигания. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Разборка: сигналы звуковые. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Ремонт, сборка: сигналы звуковые. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Текущий и капитальный ремонт автомобиля. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Разборка: впускной и выпускной трубопроводы. Глушитель. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Ремонт: впускной и выпускной трубопроводы. Глушитель. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Установка: свечи зажигания искровые. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Техническое обслуживание система освещения и сигнализация. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Ремонт системы освещения и сигнализация. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Техническое обслуживание и ремонтсцеплением. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Приводы управления сцеплением. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Назначение трансмиссии. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Схемы трансмиссии. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Ремонт: раздаточная коробка. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Сборка: раздаточная коробка. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Механизмы ведущих мостов. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Стояночная тормозная система. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Буксирное и сцепное устройство. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Ремонт: автомобильная лебедка. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Техническое обслуживание сцеплений. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Ремонт основных деталей системы питания. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Приемка автомобиля в ремонт. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |
| Ремонт приборов системы питания. | ПК 2, ПК3, ПК4 | ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК7 | ПО1, ПО2, У5 |

3.3. Форма аттестационного листа по практике(заполняется на каждого обучающегося)

Министерство образования  Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

«Тайшетский  промышленно-технологический техникум»  (ГБПОУ ИО ТПТТ)

Аттестационный лист прохождения практики

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид практики, модуль)

Ф.И.О. студента ______________________________________________________________________________________________________________________

Группы № ____________, ______________________________________________________________________________________________________________

(указать специальность / профессию)

Место проведения практики____________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Сроки  проведения практики___________________________________________________________________________________________________________

Виды и объем работ, выполненные студентам во время практики

| Профессиональные компетенции |  | Виды работ | Объем работ (час) | Качество выполнения работ (балл) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК1.1 |  |  |  |  |
| ПК1.2 |  |  |  |  |
| ПК1.3 |  |  |  |  |
| ПК1.5 |  |  |  |  |
| ПК1.6 |  |  |  |  |
| ПК1.7 |  |  |  |  |
| ПК 1.8 |  |  |  |  |
| ПК 1.9 |  |  |  |  |

Особое мнение о студенте: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____» ________20__г.

Руководитель практики от  организации  _______________________________________________________________________________________________

Подпись                                                                     Ф.И.О. должность

Руководитель практики от   техникума   ________________________________________________________________________________________________

Подпись                                                                     Ф.И.О. должность

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

4.1. Форма проведения экзамена(квалификационного)

Экзамен (квалификационный) производится в форме решения кейсов.

  - 4.2. Форма оценочной ведомости

| ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ____________________________________________________________________. (ФИО) обучающийся на _______ курсе по профессии СПО _______________________________________________________________________успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в объеме 1134 часас «_______»_________20_____г. по «_______»_________20_____г. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы модуля (код и наименование практики) | Итоговая оценка по результатам контроля освоения программы ПМ | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| МДК 1. Слесарное дело и технические измерения |  | Дифференцированный зачет |  |
| МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей |  | Дифференцированный зачет |  |
| Учебная практика |  | Дифференцированный зачет |  |
| Производственная практика |  | Дифференцированный зачет |  |
| ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта |  | Экзамен (квалификационный) |  |
| Итоги экзамена (квалификационного): |  |  |  |
| Коды и наименование проверяемых компетенций |  |  | Оценка (да/нет) |
| ПК 1 .1Дагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. |  |  |  |
| ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. |  |  |  |
| ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. |  |  |  |
| ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. |  |  |  |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |  |  |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  |  |  |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |  |  |  |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  |  |  |
| ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  |  |
| ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |  |  |  |
| ОК 7Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |  |  |  |
| Дата: «__________»______________20____г. Подписи членов экзаменационной комиссии: ______________________/ФИО, должность ______________________/ФИО, должность ______________________/ФИО, должность |  |  |  |

4.3.Форма комплекта экзаменационных материалов(очной части)

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося и пакет экзаменатора.

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задание ___________________________________________________________________ указывается тип задания (практическое), номер задания и его краткое содержание |  |  |
| Результаты освоения (объекты оценки) | Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств) | Отметка о выполнении |
| ПК 1 .1Дагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.. | Правильность выполнения работ по диагностированию автомобилей , узлов и механизмов |  |
| ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания | правильность и точность проведения работ по обслуживанию и ремонту автомобилей. |  |
| ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. | правильность решения ситуационных и проблемных задач. |  |
| ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. | точность заполнения и ведения отчетных документов; точность произведения расчетов с покупателями. |  |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Результативность определения задач деятельности, с учетом поставленной руководителем цели; правильность формулирования конкретных целей и на их основе планирования своей деятельности; личностная оценка эффективности и качества собственной деятельности в определенной рабочей ситуации. |  |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Самоанализ и коррекция собственной деятельности в определенной рабочей ситуации; правильность и адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих документов, сырья, инструментов |  |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Правильность отбора, обработки и результативного использования необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач; оперативность и самостоятельность поиска информации в нестандартной ситуации. |  |
| ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Самостоятельность и активность в применении ресурсов сети Интернет и электронных обучающих материалов для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Заинтересованность в достижении общего результата групповой деятельности; эффективность выполнения своей роли в групповой деятельности; соблюдение правил деловой культуры при общении с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| Условия выполнения заданий (если предусмотрено) Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)_____120мин Требования охраны труда: _____________________ инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др. Оборудование: Базовый автомобиль, комплекты инструментов ,верстаки с тисками, заготовки, плакаты, Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др). 1. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учебник для нач. проф. образования /. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2015. – 240 с. 2. Покровский Б.С., Слесарное дело: учебник для начального профессионального образования/– 6-е изд. – М.: Издательский центр Академия, 2015.-320с. 3. Родичев В.А.Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учеб.водителя транспорт. средств категорий «С». – М.: издательство За рулем, 2015. - 256 с. 4. Чумаченко Ю.Т., Герасименко А.И., Рассанова Б.Б. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. ¬– 17-е изд. – Ростов на Дону: издательство Феникс, 2015. - 539 с. Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п). 1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник. 6-е изд., стер. – М.: Изда-тельский центр Академия, 2008.-224с. 2. Березин С.В. Справочник автомеханика. Ростов на Дону: издательство Феникс, 2008.- 352 с. 3. Родичев В.А. Легковой автомобиль: учебное пособие. 3-е изд., перераб. – М.: Издательский центр Академия, 2009.-64с. 4. Савич Е.Л., Кручек А.С. Инструментальный контроль автотранспортных средств: учебное пособие – Минск: Новое знание, 2008. – 399 с. 5. Чумаченко Ю. Т., Федорченко А. А.. Автомобильный электрик. Электро-оборудование и электронные системы автомобилей: учебное пособие. Ро-стов на Дону: издательство Феникс, 2006.-350с. |  |  |

4.4. Перечень заданий, выполняемых в ходе очной части экзамена (квалификационного)

Таблица 9. Перечень заданий очной части экзамена

| №№ заданий | Проверяемые результаты обучения (ПК, ОК) | Тип задания |
| --- | --- | --- |
| №1 №2 | ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ОК2, ОК3, ОК4 | практическая работа защита портфолио |

4.5. Защита портфолио

4.5.1. Тип портфолио:

Использован  портфолио смешанного типа.

4.5.2. Проверяемые результаты обучения:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять устойчивый интерес. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

4.5.3. Основные требования

Требования к структуре и оформлению портфолио.

Портфолио должен содержать в себе следующие разделы:

1. Общие сведения об обучающемся.

2. Документальное подтверждение выполнения определенного вида деятельности.

3. Фото (видео) отчет о выполнении определенного вида деятельности на бумажном и электронном носителе.

Требования к защите портфолио.

Защита портфолио сопровождается наглядной электронной презентацией. Каждый слайд должен  быть сопровожден комментирующей надписью. Регламент защиты  портфолио – 10 минут.

4.5.4. Критерии оценки

Таблица 10. Оценка портфолио

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять устойчивый интерес. ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Участие в профориентационных мероприятиях, активность, инициативность, решение профессиональных задач; участие в конкурсах профессионального мастерства, студенческих конференциях, тематических мероприятиях и т.п.;изучение профессиональных периодических изданий, профессиональной литературы. Оперативность и самостоятельность в поиске информации; целесообразность выбора источников информации; определение основных положений, главной мысли содержания информации;эффективное выполнение профессиональных задач с использованием найденной информации. Самостоятельность и активность в применении ресурсов сети Интернет и электронных обучающих материалов для решения профессиональных задач; правильность выбора и применения лицензионного программного обеспечения при оформлении документации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности. Эффективность выполнения своей роли в групповой деятельности; аргументированное представление и отстаивание своего мнения с соблюдением этических норм; соблюдение принципов профессиональной этики; соблюдение правил деловой культуры при общении с коллегами, руководством, клиентами успешность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями производственной практики и наставниками с производства. Самостоятельность выбора военной специальности с учетом полученной профессии; аргументированность и полнота высказываемых суждений о необходимости исполнения воинской обязанности; соответствие уровня развития физических качеств возрасту; освоение основ военной службы. |  |

Таблица 11.Оценка защиты портфолио

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять устойчивый интерес. ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Участие в профориентационных мероприятиях, активность, инициативность, решение профессиональных задач; участие в конкурсах профессионального мастерства, студенческих конференциях, тематических мероприятиях и т.п.; изучение профессиональных периодических изданий, профессиональной литературы. Оперативность и самостоятельность в поиске информации; целесообразность выбора источников информации; определение основных положений, главной мысли содержания информации;эффективное выполнение профессиональных задач с использованием найденной информации. Самостоятельность и активность в применении ресурсов сети Интернет и электронных обучающих материалов для решения профессиональных задач; правильность выбора и применения лицензионного программного обеспечения при оформлении документации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности. Эффективность выполнения своей роли в групповой деятельности; аргументированное представление и отстаивание своего мнения с соблюдением этических норм; соблюдение принципов профессиональной этики; соблюдение правил деловой культуры при общении с коллегами, руководством, клиентами успешность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями производственной практики и наставниками с производства. Самостоятельность выбора военной специальности с учетом полученной профессии; аргументированность и полнота высказываемых суждений о необходимости исполнения воинской обязанности; соответствие уровня развития физических качеств возрасту; освоение основ военной службы. |  |

Приложение 1. Задания для оценки освоения МДК 01 Слесарное дело и технические измерения

Вопросы  для проведения дифференцированного зачета по слесарному делу.

Вариант 1

Вопрос 1. Ответственная операция, от которой зависит качество будущего изделия и экономное расходование  материала:

а) опиливание

б) рубка

в) разметка

г) склеивание.

Вопрос 2. Изображение детали, выполненное с указанием ее размеров в масштабе:

а) рисунок

б) чертеж

в) эскиз

г) картинка.

Вопрос 3. Основная линия, предварительно размеченная на заготовке:

а) перпендикуляр

б) радиус

в) диаметр

г) базовая линия.

Вопрос 4. Единица измерения, применяемая при разметке деталей:

а) миллиметр

б) сантиметр

в) метр

г) километр.

Вопрос 5.  Разметочная линия на изделии из тонколистового металла:

а) линейка

б) риска

в) картинка

г) контур.

Вопрос 6 . Напишите название слесарных инструментов.

Вопрос 7. Напишите название частей штангенциркуля, обозначенных на рисунке цифрами.

Вопрос 8. Какой вид рубки изображен на рисунке?

А.) разрубание металла;

Б.) прорубание канавок;

В.) снятие слоя металла;

Г.) срубание заусенцев.

Вопрос 9. Ручные слесарные ножницы применяют для разрезания листов цветных металлов толщиной…….

А) до 1,5 мм.;

Б) до 1,6 мм. ;

В) до 1,8 мм. ;

Г) до 2,0 мм.

Вопрос 10. Как называются инструменты, применяемые для обработки отверстий?

А) развертки;

Б) сверла;

В) зенкеры;

Г) цековки.

Вопрос 11. Какой вид опиливания изображен на рисунке?

А) косым штрихом;

Б) опиливание прямым штрихом поперек заготовки;

В) опиливание прямым штрихом вдоль заготовки.

Вопрос 12. Установите соответствие между операцией и инструментом с приспособлением.

| Операция | Инструменты и приспособления |
| --- | --- |
| 1. Измерение и разметка | А) Тиски верстачные и ручные, круглогубцы, плоскогубцы, пассатижы. |
| 2. Сверление отверстий | Б) Зубило, крейцмейсель, ручные ножницы для резки листового металла, ножовка по металлу, шлицовка, рычажные ножницы. |
| 3. Закрепление и зажим | В) Напильники: драчёвые, личные, бархатные, квадратные, плоские, трёхгранные, круглые, ромбические |
| 4. Ударные работы | Г) Стальная линейка, штангенциркуль, измерительный циркуль(с острыми концами), угольник, угломер, чертилка, кернер. |
| 5. Рубка и разрезание металла | Д) Дрель с ручным приводом, электродрель, спиральные свёрла, зенкер, зенковка, развертка. |
| 6. Опиливание | Е) Слесарные молотки, киянка. |

1. ……;        4. ……;

2. ……;        5. ……;

3. ……;        6. ……;

Вопрос 13. По каким признакам напильники делятся по номерам 0, 1   2, 3   4 ,5

А) по размеру напильников;

Б) по форме поперечного сечения;

В) по числу насечек на 10 мм длины напильника.

Вопрос 14. Типы  слесарных молотков

а)С круглым бойком.

б)С комбинированным бойком.

в)С квадратным бойком.

Вопрос 15.Слесарное зубило состоит из частей:

а)Из двух: рабочей и ударной.

б)Из трех:  рабочей, средней и ударной.

в)Из четырех:  рабочей, промежуточной, средней и ударной.

Вопрос 16.Крейцмейсели применяют: для

а)Для рубки особо твердого металла.

б) Для грубой обработки металла.

в)Для прорубания узких канавок и шпоночных пазов.

Вопрос 17.Напильники делятся на виды:

а)На обыкновенные и специальные.

б)На обыкновенные, специальные и рашпили.

в)На обыкновенные, специальные, рашпили и надфили.

Вопрос 18.Торцовые ключи бывают:

а)С наружным квадратом.

б)С комбинированной рабочей частью.

в)С внутренним квадратом.

Вопрос 19. Чем очищаются напильники от стружки?

а)Стальными щетками.

б)Специальными остро заточенными  лопаточками из латуни, алюминия.

в)Ветошью.

Вопрос 20. Как контролируется плоскость в процессе опиливания с помощью линейки  на просвет?

а)Вдоль плоскости.

б)Поперек плоскости.

в)По диагонали плоскости.

Вопрос 21. Чем заканчивается отделка опиливаемых поверхностей?

а)Личным и бархатными напильниками.

б)Бумажной или полотняной абразивной шкуркой.

в)Абразивными брусками.

Вопрос 22. Какую предпочтительно форму должен иметь боек молотка, используемого для     правки металла?

а)Квадратную.

б)Круглую.

в)Не имеет принципиального значения.

Вопрос 23. Какими молотками правят стальные листы, прутки, заготовки?

а)Стальным молотком.

б)Молотком из мягких материалов.

в)Тем или другим, на усмотрение слесаря.

Вопрос 24. Какими молотками правят детали с обработанной поверхностью?

а)Стальным молотком.

б)Молотком из мягких материалов.

в)Деревянным молотком.

Вопрос 25. Как осуществляют правку  тонкого листового материала?

а)Молотком из мягких материалов.

б)С помощью металлических или деревянных брусков - гладилок.

в)Стальным молотком малых размеров.

Вопрос 26.Как классифицируются по способу крепления спиральные сверла?

а)С цилиндрическим хвостовиком.

б)С квадратным хвостовиком.

в)С коническим хвостовиком.

.Вопрос 27. Сколько человек должны выполнять операцию по резке листового металла с помощью маховых ножниц?

а)Один человек.

б)Два человека.

в)В зависимости от размеров нарезаемых полос.

Вопрос 28.Как правильно производить вырезку  деталей с криволинейным контуром ручными ножницами?

а)По риске, направленной по движению часовой стрелки.

б)По риске против движения часовой стрелки.

в)По риске по направлению или против движения часовой стрелки.

Вопрос 29.Какая смазка применяется для уменьшения трения полотна о стенки пропила?

а)Из сала.

б)Из графитной мази.

в)На основе солидола

Вопрос 30  Больше или меньше единиц зернистости должен иметь круг для более чистой и    точной обработки детали?

а)Меньше.

б)Больше.

в)Среднее число единиц.

Вариант 2

Вопрос 1. Разметку заготовок из тонколистового металла проводят с помощью острозаточенного стального стрежня, который называется:

а) гвоздь

б) зубило

в) рашпиль

г) чертилка

Вопрос 2. В качестве разметочного инструмента для проведения окружностей используют:

а) угольник

б) циркуль

в) линейку

г) рейсмус.

Вопрос 3. Образец, по которому размечают одинаковые по форме детали:

а) шаблон

б) рисунок

в) картинка

г) контур.

Вопрос 4. Развернутый на плоскости контур листовой заготовки называется:

а) чертилка

б) длина окружности

в) развертка

г) риска.

Вопрос 5.  Инструмент, с помощью которого проводят при разметке перпендикулярные линии:

а) рейсмус

б) слесарный угольник

в) циркуль

г) линейка.

Вопрос 6 . Перечислите название изображенных на рисунке инструментов :

Вопрос 7. Напишите название частей гладкого микрометра, обозначенных на рисунке цифрами.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. Какой вид рубки изображен на рисунке?

А.) разрубание металла;

Б.) прорубание канавок;

В.) снятие слоя металла;

Г.) срубание заусенцев.

Вопрос 9. . Выберите правильный ответ. Металл толщиной 1,5 – 2,5 мм необходимо резать…

А) маховыми ножницами;

Б) стуловыми ножницами;

В) обыкновенными ручными;

Г) рычажными ножницами.

Вопрос 10. Укажите номер правильного ответа.

Как называется инструменты, применяемые для обработки отверстий?

А) развертки;

Б) сверла;

В) зенкеры;

Г) цековки

Вопрос 11. Выберите правильный ответ.

Какой вид опиливания изображен на рисунке?

А) косым штрихом;

Б) опиливание прямым штрихом поперек заготовки;

В) опиливание прямым штрихом вдоль заготовки.

Вопрос 12. Установите соответствие между операцией и инструментом с приспособлением.

| Операция | Инструменты и приспособления |
| --- | --- |
| 1. Ударные работы | А) Напильники: драчёвые, личные, бархатные, квадратные, плоские, трёхгранные, круглые, ромбические. |
| 2. Сверление отверстий | Б) Зубило, крейцмейсель, ручные ножницы для резки листового металла, ножовка по металлу, шлицовка, рычажные ножницы. |
| 3. Закрепление и зажим | В) Слесарные молотки, киянка. |
| 4. Опиливание | Г) Стальная линейка, штангенциркуль, измерительный циркуль(с острыми концами),угольник, угломер, чертилка, кернер. |
| 5. Рубка и разрезание металла | Д) Дрель с ручным приводом, электродрель, спиральные свёрла, зенкер, зенковка, развертка. |
| 6. Измерение и разметка | Е) Тиски верстачные и ручные, круглогубцы, плоскогубцы, пассатижы. |

1. ……;        4. ……;

2. ……;        5. ……;

3. ……;        6. ……;

Вопрос 13. Какие из ниже названных элементов являются составными частями в

конструкции ручной ножовочной рамки?

а)Колено.

б) Ручка.

в) Держатель.

г) Рамка.

Вопрос 14. Назовите измерительный инструмент

а) калибр

б) штангенциркуль

в) плоскостная линейка

Вопрос 15. Назначение  шкалы нониуса

а) определять целые числа

б) десятые доли  мм

в) тысячные доли мм

Вопрос 16. Виды сверл в зависимости от хвостовика

а) с коническим

б) с цилиндрическим

в) с квадратным

Вопрос 17. Больше или меньше единиц зернистости должен иметь круг для более чистой и    точной обработки детали?

а)Меньше.

б)Больше.

в)Среднее число единиц.

Вопрос 18. В какой последовательности будете производить правку металла при наличии  выпуклости в середине заготовки

а) Нанося частые удары молотком от края листа по направлению к выпуклости.

б) Нанося частые удары молотком от выпуклости по направлению к краям листа.

в) Нанося удары по выпуклости и двигаясь к краю.

Вопрос 19.  Каким молотком следует пользоваться при правке тонколистового

материала?

а) Деревянным.

б) Латунным.

в)  Свинцовым

Вопрос 20.Как подразделяются зенковки по форме режущей части?

а)На конические.

б)На комбинированные.

в)На цилиндрические.

Вопрос 21.Как подразделяют зенкеры по конструкции?

а)На цельные.

б)На насадные.

в)На составные.

Вопрос 22. Каковы основные инструменты для нарезания резьбы?

а)Метчики.

б)Плашки.

в) Сверло-метчик.

г) Клупп

д) Воротки.

Вопрос 23.  Какими ножницами выполняется резка листового металла по прямой линии и по кривой (окружности и закругления) без резких поворотов?

а) Левыми ножницами.

б) Правыми ножницами.

в) Любыми.

Вопрос 24.  Какой толщины металл можно резать стуловыми ножницами?

а) До 1,5 мм.

б) До 3,0 мм.

в) До 5,0 мм.

Вопрос 25.Слесарное зубило состоит из частей:

а)Из двух: рабочей и ударной.

б)Из трех:  рабочей, средней и ударной.

в)Из четырех:  рабочей, промежуточной, средней и ударной.

Вопрос 26.Крейцмейсели применяют: для

а)Для рубки особо твердого металла.

б) Для грубой обработки металла.

в)Для прорубания узких канавок и шпоночных пазов.

Вопрос 27.Напильники делятся на виды:

а)На обыкновенные и специальные.

б)На обыкновенные, специальные и рашпили.

в)На обыкновенные, специальные, рашпили и надфили.

Вопрос 28.Торцовые ключи бывают:

а)С наружным квадратом.

б)С комбинированной рабочей частью.

в)С внутренним квадратом.

Вопрос 29. Чем очищаются напильники от стружки?

а)Стальными щетками.

б)Специальными остро заточенными  лопаточками из латуни, алюминия.

в)Ветошью.

Вопрос 30. Как контролируется плоскость в процессе опиливания с помощью линейки  на просвет?

а)Вдоль плоскости.

б)Поперек плоскости.

в)По диагонали плоскости.

Критерии оценивания: правильных ответов на отлично

95-100% не менее 28; на хорошо  86-95% не менее 26; на удовлетворительно 70-86% не менее 21, все что менее неудовлетворительно.

Тест для дифференцированного зачета

МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

1 вариант

1. Какие автомобили относятся к легковым?

А) автомобили длиной менее 5 метров;

Б) автомобили с двигателем менее 1,8 литров;

В) пассажирские автомобили вместимостью не более 8 человек;

Г) автомобили массой не более 2 тонн.

2. Что означает колёсная формула 6х4?

А) грузоподъемность 6 тонн;

Б) количество колес-6 и запасных-4 ;

В) грузоподъемность на грунтовых дорогах 4 тонны, на шоссе 6 тонн;                                Г) автомобиль имеет 6 колес в том числе 4 ведущих.

3. Какие  преимущества имеет   V- образный  двигатель  перед рядным?

А) компактность и увеличенная жесткость коленвала;

Б) уменьшение высоты  двигателя;

В) увеличение длины и ширины двигателя;

Г) нет преимуществ.

4.  Какой автомобиль имеет дизельный двигатель, грузоподъемность 8 т, полную массу 15200 кг, колесную формулу 6х4?

А) ГАЗ-3307;

Б) КамАЗ-5320;

В) ЗиЛ-4314.10;

Г) ЛиАЗ-5256.

5. На какой модели автомобиля установлен рядный четырехцилиндровый  двигатель?

А) ГАЗ-3307;

Б) ВАЗ-21063;

В) КамАЗ-4310;

Г) ПАЗ-3205.

6. Как  определяется класс грузовых  автомобилей?

А) по грузоподъемности;

Б) по числу осей;

В) по нагрузке на каждую ось;

Г) по полной массе автомобиля.

7. Какие автомобили выпускает ВАЗ?

А) Чайка;

Б) Нива;

В) Москвич;

Г) Волга.

8. Какая максимальная температура возникает в цилиндре дизельного двигателя?

А) до500К;

Б) до1000К;

В) до 1500К;

Г) до 2500К.

9. Каково перекрытие рабочих ходов у четырехцилиндровых рядных двигателей?

А) ноль градусов;

Б) 45 градусов;

В) 90 градусов;

Г) 180 градусов.

10. Какую колесную формулу  имеет автомобиль КамАЗ-4310?

А) 4х4;

Б) 6х4;

В) 6х6;

Г) 8х8.

11. При каком такте коленчатый вал получает энергию от поршня?

А) впуск;

Б) сжатие;

В) расширение;

Г) выпуск.

12. Чему равен угол чередования  ходов в шестицилиндровом  двигателе?

А) 180 градусов;

Б) 120 градусов;

В) 90 градусов;

Г) 30 градусов.

13. Каков  порядок работы четырехцилиндрового  двигателя?

А) 1-2-3-4;

Б) 1-3-4-2;

В) 1-4-2-3;

Г) 4-3-2-1.

14. За сколько оборотов коленчатого вала  совершается рабочий цикл в четырехтактном двигателе:

А) За 1 оборот (360o) ;

Б) За 2  оборота (720°);

В) За 4 оборота (1440°);

Г) Среди ответов нет правильного.

15. Поршень движется от НМТ к ВМТ ,оба клапана закрыты. Какой такт происходит?

А) Впуск;

Б) Выпуск;

В) Рабочий ход;

Г) Сжатие.

16. Повышение равномерности вращения коленчатого вала двигателя достигается:

Назовите полный ответ.

А) Увеличение числа цилиндров;

Б) Устанавливаются противовесы на коленвалу;

В) Применяют маховик;

Г) Все способы применяются, перечисленные в пунктах  а,б,в.

17. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта.

Какой ответ дает  их правильное и последовательное перечисление?

А) Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск;

Б) Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск;

В) Впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход;

Г) Впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход.

18. Поршень движется от НМТ к ВМТ, открыт выпускной клапан. Какой такт происходит в цилиндре двигателя?

А) Впуск;

Б) Сжатие;

В) Рабочий ход;

Г) Выпуск.

19. В дизельном двигателе, при газотурбинном надуве, компрессор, подающий воздух в цилиндр двигателя, приводится в действие:

А) Отработанными газами двигателя;

Б) Клиноременной передачей от коленвала;

В) Электродвигателем.

Г) Шестернями косозубыми.

20. Совместная и согласованная работа систем и механизмов двигателя обеспечивает его бесперебойную работу. Какое количество основных систем и механизмов  имеет двигатель?

А) 2 механизма и 2 системы;

Б) 4механизма и 2 системы;

В) 2 механизма и 5 систем;

Г) 4 механизма и 4 системы.

21. При движении поршня от НМТ к ВМТ в   процессе такта «сжатие»  в каком положении должны находиться клапана?

А) Оба клапана открыты;

Б) Впускной открыт, выпускной закрыт;

В) Впускной закрыт, выпускной открыт;

Г) Оба клапана закрыты.

22. Какой из перечисленных автомобилей имеет рабочий объем  двигателя от 1,2 до 1,8 л.?

А) ЗАЗ – 1102;

Б) ВАЗ – 2121;

В) ГАЗ – 3102;

Г) ЗиЛ -4106.

23. В каких пределах  лежит степень сжатия у дизельных двигателей?

А) 4 – 6,5;

Б) 6,5 – 10;

В) 10 – 14;

Г) 14 – 21.

24. Какие такты могут совершаться в цилиндре 4-х тактногодвигателя , когда  поршень движется от ВМТ к НМТ?

А) Впуск или выпуск;

Б) выпуск или рабочий ход;

В) рабочий ход или сжатие;

Г) рабочий ход или впуск.

25. Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху?

А) двумя головками из чугуна;

Б)  каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава;

В) двумя головками из алюминиевого сплава;

Г) одной головкой из алюминиевого сплава.

26. При помощи чего создается герметичность между блоком и головкой цилиндров?

А) тщательной обработкой поверхностей;

Б) столе асбестовой  прокладкой;                                                                                                             В) резиновыми уплотнительными кольцами;

Г) комплексом способов а. б.

27. Что называют зеркалом цилиндра?

А) установочные пояски гильзы;

Б) внутреннюю поверхность гильзы цилиндров;

В) наружную поверхность гильзы цилиндров;

Г) специальное устройство на торце гильзы.

28. Сколько головок цилиндров  имеет двигатель  ЗиЛ-508?

А) 8головок;

Б) 4головки;

В) 2головки;

Г) 1головку.

29. Головки цилиндров изготавливают из  чугуна или алюминиевых сплавов и крепят к блоку цилиндров болтами или шпильками. Каким должен быть двигатель перед затяжкой?

А) чугунные и алюминиевые головки затягивают на холодном двигателе;

Б) чугунные и алюминиевые головки затягивают на горячем двигателе;

В) чугунные на холодном  двигателе, алюминиевые на горячем двигателе;                                    Г) чугунные на горячем двигателе,  алюминиевые на холодном двигателе.

30. Из какого материала изготавливают поршни?

А) из бронзового сплава;

Б) из алюминиевого сплава;

В) из стали;

Г) из титана.

31. По назначению поршневые кольца делятся на:

А) уплотнительные и маслосъемные;

Б) компрессионные и уплотнительные;

В) компрессионные и маслосъемные;

Г) уплотнительные и стопорные.

32. Для чего поршневой палец выполняют пустотелым?

А) для уменьшения его массы;

Б) для прохода по нему смазочных материалов;

В) для улучшения охлаждения;

Г) для увеличения его прочности.

33. Что называют замком поршневого кольца?

А) фиксатор, удерживающий кольцо на поршне;

Б) полости в кольце для отвода масла;

В) разрез кольца;

Г) специальное покрытие кольца.

34. Для повышения износостойкости некоторые детали КШМ  подвергают пористому хромированию или напылению молибденом. Какие это детали?

А) поршни;

Б) поршневые пальцы;

В) гильзы цилиндров;

Г) компрессионные кольца.

35. Рядный четырехцилиндровый двигатель  имеетколенвал на котором:

А) 4 коренных и 4 шатунных шейки;

Б) 5 коренных и 4 шатунных шейки;

В) 4 коренных и 5 шатунных шейки;

Г) 5 коренных и 5 шатунных шейки.

36. Щеки коленвала предназначены для:

А) соединения коленвала с маховиком;

Б) крепления распределительных шестерней;

В) соединения коренных и шатунных шеек;

Г) для улучшения смазки коленвала.

37. Какой технологической операции из перечисленных,  подвергают коленчатый вал в сборе с маховиком?

А) взвешиванию для определения центра тяжести;

Б) окраске и лакировке для уменьшения коррозии;

В) статической и динамической балансировке;

Г) проводят все операции указанные в пунктах а и б.

38. Как крепится тарелка пружины клапана к стержню клапана?

А) установочным штифтом;

Б) при помощи резьбы;

В) контактной сваркой;

Г) сухарями.

39. Какова частота вращения распределительного вала по сравнению с коленчатым  валом на четырехтактном двигателе?

А) вращается в 2 раза быстрее коленвала;

Б) вращается с такой же скоростью как и коленвал;

В) вращается в 2 раза медленнее коленвала;

Г) вращается независимо о коленвала.

40. Каким термином называют моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых точек, выражая в градусах поворота коленчатого вала?

А) перекрытием клапанов;

Б) фазами газораспределения;

В) порядком работы цилиндров;

Г) угол опережения зажигания.

41. Сколько опорных шеек имеет распределительный вал  двигателя?

А) в 2 раза меньше коренных шеек коленвала;

Б) в 2 раза меньше шатунных шеек коленвала;

В) такое же количество как и шатунных шеек коленвала;

Г) такое же количество как и коренных шеек коленвала.

42. Какое количество сухарей необходимо для крепления тарелки пружины со стержнем клапана?

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

43. В  приводе распределительного вала зубчатыми колесами  их  изготавливают из разных материалов. Каких?

А) колесо распредвала стальное, коленвала чугунное;

Б) колесо распредвала чугунное, коленвала стальное;

В) колесо распредвала текстолитовое со стальной втулкой, коленвала стальное.

Г) варианты указанные в а и б.

44.Как называется прибор жидкостной системы охлаждения двигателя для отвода теплоты окружающей среде?

А) рубашка блок-картера;

Б) вентилятор;

В) центробежный насос;

Г) радиатор.

45. Какое устройство системы охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе?

А) радиатор;

Б) вентилятор;

В) центробежный насос;

Г) клапан-термостат.

46. На каком двигателе из перечисленных устанавливается вентилятор с электроприводом?

А) ЗиЛ;

Б) ВАЗ;

В) КамАЗ;

Г) ЗМЗ.

47. Какого типа насос применяют для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения?

А) центробежный;

Б) плунжерный;

В) шестеренчатый;

Г)диафрагменный.

48. Какой из ответов наиболее полно перечисляет назначение смазочного материала в системе смазки двигателя?

А) уменьшает трение и износ трущихся поверхностей;

Б) понижает температуру деталей с которыми соприкасается;

В) выносит продукты изнашивания из зоны трения;

Г) выполняет все функции указанные в пунктах а,б,в.

Д) выполняет все функции указанные в пунктах а и в.

49. Какой прибор системы смазки двигателя производит  забор масла из картера и его первичную фильтрацию?

А) маслоприёмник;

Б) фильтр центробежной очистки;

В) фильтр грубой очистки;

Г) масляный насос.

50. Какие насосы применяют для подачи масла под давлением к трущимся поверхностям механизмов?

А) центробежные насосы;

Б) роторные насосы;

В) плунжерные насосы;

Г)шестерёнчатые насосы.

2 вариант

1. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя?

А) сразу после пуска двигателя;

Б) при работе двигателя под нагрузкой;

В) через несколько минут после остановки двигателя;

Г) всё вышеперечисленное.

2. Как ограничивается максимальное давление масла в системе смазки?

А) изменением числа оборотов шестерен насоса;

Б) редукционным клапаном;

В) изменением уровня масла в поддоне;

Г) всё вышеперечисленное.

3. Как контролируется уровень масла в системе смазки двигателя?

А) по показаниям манометра давления масла;

Б) по показаниям датчика  уровня масла;

В) маслоизмерительным щупом при неработающем двигателе;

Г) всё вышеперечисленное.

4. Как смазываются кулачки распределительного вала двигателя?

А) под давлением;

Б) разбрызгиванием;

В) их смазка не предусмотрена;

Г) варианты а и б.

5. Какая смесь нужна при пуске непрогретого двигателя?

А) бедная;

Б) обеднённая;

В) нормальная;

Г) богатая.

6. Чем регулируется поступление горючей смеси в цилиндры двигателя?

А) воздушной заслонкой;

Б) дроссельной заслонкой;

В) изменением уровня топлива в поплавковой камере;

Г) ускорительным насосом карбюратора.

7. Как называют процесс приготовления горючей смеси?

А) смесеприготовлением;

Б) пульверизацией;

В) обогащением;

Г) карбюрацией.

8. Какой должна быть горючая смесь чтобы двигатель развивал максимальную мощность?

А) богатой;

Б) обогащенной;

В) нормальной;

Г) обедненной.

9. Что такое жиклер?

А) деталь карбюратора, регулирующая число оборотов коленчатого вала двигателя;

Б) трубка пропускающая воздух или топливо;

В) пробка с калиброванным отверстием рассчитанная на протекание определенного количества топлива или воздуха;

Г) нет правильного ответа.

10. Рабочая смесь, из какого бензина допускает максимальную степень сжатия?

А) А-80;

Б) А-92;

В) АИ-93;

Г) АИ-98.

11. Какая рабочая смесь обеспечивает наилучшую экономичность двигателя?

А) богатая;

Б) обогащенная;

В) нормальная;

Г) обедненная.

12. Сколько смесительных камер имеет карбюратор К-126Б устанавливаемый на двигателе ЗМЗ-53?

А) одну;

Б) две;

В) три;

Г) четыре.

13. Почему стальныетопливопроводы изнутри покрывают оловом, свинцом или медью?

А) для уменьшения сопротивления топливу;

Б) для уменьшения коррозии топливопровода;

В) для улавливания смолистых отложений;

Г) нет правильного ответа.

14. К какому типу  двигателей относятся дизельные?

А) двигатели внутреннего  смесеобразования

Б) двигатели внешнего смесеобразования

В) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси

Г) все вышеперечисленные

15.Сколько форсунок имеет дизельный восьмицилиндровый, V-образный двигатель?

А) одну

Б) две

В) четыре

Г) восемь

16. Когда начинается впрыск топлива в цилиндр дизельного двигателя?

А) когда плунжер начинает сжимать топливо

Б) когда откроется нагнетательный клапан ТНВД

В) когда поднимается игла распылителя форсунки

Г) все ответы правильные

17.Какой способ смесеобразования в дизельных двигателях обеспечивает наибольшую экономичность?

А) объемный

Б) вихрекамерный

В) предкамерный

Г) все вышеперечисленные

18.Влияет ли форма камеры сгорания дизельного двигателя на смесеобразование?

А) нет

Б) да

В) зависит от типа двигателя

Г) нет правильного ответа

19.Что означает цетановое число дизельного топлива?

А) степень сжатия двигателя, на котором применяется топливо

Б) склонность топлива к самовоспламенению

В) угол впрыскивания топлива до прихода поршня в ВМТ

Г) обогащенность дизельного топлива

20.  Что заставляет перемещаться к кулачковому валу плунжер?

А) давление топлива

Б) кулачковый вал

В) пружина

Г) нет правильного ответа

21.  Сколько оборотов сделает коленчатый вал двигателя, если кулачковый вал топливного насоса сделает 1 оборот?

А) один

Б) два

В) три

Г) четыре

22.Каково назначение фильтра тонкой очистки топлива?

А) для отделения паров топлива и воздуха

Б) для отделения от топлива крупных механических примесей и воды

В) для очистки топлива от абразивных частиц и воды

Г) нет правильного ответа

23.До какой температуры нагревается воздух  в цилиндрах двигателя работающего на дизельном топливе при такте сжатия?

А) 350-370К

Б) 890-950К

В) 2000-2200К

Г) 3000-3500К

24.Что включает в себя понятие  ТНВД?

А) корпус насоса, поршень, механизм ручной подкачки топлива, топливопроводы

Б) корпус насоса с секциями и кулачковым валом, всережимный регулятор и автоматическая муфта опережения впрыска топлива

В) корпус насоса с механизмом ручной и механической подачи топлива, форсункой и топливопроводом высокого давления

Г) нет правильного ответа

25. Чем отличается воздушный фильтр инерционный, сухого типа от инерционно-масляного?

А) отсутствием масляной ванны

Б) отсутствием фильтрующего элемента

В) отсутствием крышки корпуса фильтрующего элемента

Г) варианты А и В

26. В каком состоянии и при каком давлении хранятся газы в стальных баллонах?

А) в сжатом состоянии под давлением 20 мПа

Б) в сжатом состоянии под давлением 1,6 мПа

В) в сжиженном состоянии под давлением 20 мПа

Г) в сжиженном состоянии под давлением 1,6 мПа

27. Как изменится разряжение во впускном трубопроводе двигателя  по мере загрязнения картонного элемента воздушного фильтра?

А) не изменится

Б) увеличится

В) уменьшится

Г) нет правильного ответа

28. Токсичные вещества выделяемые автомобилем содержатся?

А) в отработавших газах

Б) в картерных газах

В) в парах топлива

Г) в отработавших и картерных газах и парах топлива

29. Какой газ перед использованием испаряют?

А) сжиженный

Б) сжатый

В) оба вида газов

Г) нет правильного ответа

30. С какой частотой вращается ротор турбокомпрессора двигателя КамАЗ на номинальном режиме?

А) 60000 об/мин

Б) 5000 об/мин

В) 400 об/мин

Г) 200 об/мин

31. Какую роль выполняет редуктор системы питания двигателя в газобаллонной установке?

А) препятствует поступлению газа к смесителю при неработающем двигателе                           Б)снижает давление газа от переменного давления в баллонах, автоматически изменяет количество газа в зависимости от режима работы двигателя                                              В)автоматически перекрывает магистраль при остановке двигателя

Г) варианты А и Б

32. На каком автомобиле отсутствует система зажигания?

А) ВАЗ-2101

Б) ГАЗ-3302

В) ЗиЛ-4106

Г) КамАЗ-5320

33. Какая часть генератора неподвижна?

А) статор

Б) ротор

В) обмотка возбуждения

Г) полюсные наконечники

34. Какой тип трансмиссии устанавливают на отечественных автомобилях ВАЗ?

А) механический

Б) электрический

В) комбинированный

Г) варианты А и В

35. На каком автомобиле сцепление сухое, фрикционное, двухдисковое,  с переферийным расположением нажимных пружин?

А) ГАЗ-3309

Б) ЗиЛ-4314.10

В) ВАЗ-2121

Г) КамАЗ-5320

36. Сколько фрикционных накладок  имеет сухое, двухдисковое сцепление?

А) одну

Б) две

В) три

Г) четыре

37. В четырехступенчатой коробке передач для получения максимального усилия на ведущих колесах необходимо включить:

А) первую передачу

Б) вторую

В) третью

Г) четвертую передачу

38. Какую функцию не выполняет трансмиссия?

А) передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам

Б) изменяет крутящий момент по  величине и направлению

В) длительно разъединяет двигатель и ведущие колеса

Г) обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении

39. Какой автомобиль имеет колесную формулу 6x4?

А) ВАЗ-2121

Б) ГАЗ-3307

В) ЗиЛ-4314.10

Г) КамАЗ-5320

40. Каково назначение фиксаторов КПП?

А) обеспечивает точную установку зубчатых колес во включенном состоянии

Б) обеспечивает точную установку зубчатых колес в  выключенном состоянии

В) предотвращает самовыключение передач при движении автомобиля                                    Г) выполняет все функции указанные в ответах  А, Б, В

41. Какой автомобиль имеет сухое, двухдисковое с переферийными пружинами и пневмогидроусилителем  сцепления?

А) ВАЗ-2114

Б) ГАЗ-3307

В) ЗиЛ-4314.10

Г) КамАЗ-5320

42.Какую колесную формулу имеет автомобиль у которого меньше механизмов  в трансмиссии?

А) 4x2

Б) 4x4

В) 6x4

Г) 6x6

Д) 8x8

43. Без какого агрегата может обойтись автомобиль с колесной формулой 4x2?

А) сцепления

Б) КПП

В) карданной передачи

Г) раздаточной коробки

44. Какой вал отсутствует в КПП?

А) ведущий

Б) ведомый

В) промежуточный

Г) карданный

45. Как изменится скорость движения автомобиля и усилие на ведущих колесах  если увеличить передаточное число КПП?

А) скорость уменьшится, усилие уменьшится

Б) скорость уменьшится, усилие увеличится

В) скорость увеличится, усилие увеличится

Г) скорость увеличится, усилие уменьшится

46. Где установлена  карданная передача заднеприводного автомобиля?

А) между КПП и главной передачей ведущего моста

Б) между главной передачей и ведущими управляемыми колесами

В) в приводе ГРМ

Г) в приводе КШМ

47. Сколько ведущих мостов у автомобиля с колесной формулой 4x2?

А) один

Б) два

В) три

Г) четыре

48. Как называют механизм,  обеспечивающий вращение ведущих колес с разной частотой?

А) механизм свободного хода

Б) дифференциал

В) обгонная муфта

Г) нет правильного ответа

49. Сколько шкворней устанавливают на управляемом мосту?

А) один

Б) два

В) три

Г) четыре

50.Для чего предназначена полуось?

А) передает крутящий момент от главной передачи к ведущим колесам

Б) передает крутящий момент от дифференциала к ведущим колесам

В) передает крутящий момент от среднего моста к заднему

Г) нет правильного ответа

Критерии оценки

0-24 балла –  оценка «2»

25-33 балла – оценка «3»

34-43 балла – оценка «4»

44-50 баллов – оценка «5»

Приложение 2. Виды работ на практике

| Вид практики | Вид работ на практике | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Учебная Раздел 1 | ТБ.Соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных работ. Разметка плоских поверхностей. Правка металла на прессе. Гибка полосового, пруткового и листового металла в тисках и на плите со штырями. Гибка труб на плите со штырями и с помощью приспособлений. Разметка плоских поверхностей. Правка металла на прессе. Отрезка (резка) металла и прокладочного материала по разметке ручными, электрическими пневматическим ножницами. Отрезка (резка) металла и прокладочного материала по разметке ручными, электрическими пневматическим ножницами.. Резка металла ножовкой, кусачками, труборезами Резка металла ножовкой, кусачками, труборезами. Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Нарезание внутренней и наружной резьбы. Шабрение плоских и криволинейных поверхностей. Лужение и пайка деталей мягкими припоями простым и электрическим паяльниками. Проведение технических измерений приборами и инструментами. | 84 |
| Учебная Раздел 2 | ТБ. Полная или частичная разборка машины Изучение взаимодействия деталей автомобиля Изучение условий работы составляющих частей автомобиля Изучение систем смазывания и охлаждения. Разборка коробки передач Сборка коробки передач. Регулировка коробки передач Изучение эксплуатационных регулировок. Изучение технологических схем работы. Изучение содержания технических обслуживаний, обеспечивающих нормальную работу сборочных единиц в процессе их эксплуатации. Изучение возможных эксплуатационных неисправностей. Изучение способов устранения неисправностей Сборка составных частей и машины в целом. Сборка машины в целом. Изучение условий работы сборочных единиц машин. Полная или частичная разборка сборочных единиц. | 84 |
| Учебная Раздел 3 | ТБ. Ознакомление с технической документацией проведения технического обслуживания автомобилей Ежедневное техническое обслуживание (ЕО). Выполнение уборочно-моечных работ. Выполнение смазочных и заправочных работ. Выполнение контрольно-осмотровых работ. Первое техническое обслуживание (ТО-1). Выполнение уборочно-моечных. Выполнение смазочных и заправочных работ. Выполнение крепежных работ: агрегатов, узлов и систем автомобилей. Выполнение проверочных работ согласно перечню по ежедневному техническому обслуживанию автомобилей . Выполнение дополнительного комплекса работ по техническому обслуживанию механизмов автомобиля при проведении первого технического обслуживания. Второе техническое обслуживание (ТО-2). Выполнение первого технического обслуживания. Выполнение дополнительного комплекса работ по техническому обслуживанию механизмов автомобиля при проведении второго технического обслуживания. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту сцепления. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту коробки передач. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту тормозной системы. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту рулевого механизма. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту гидравлических систем и амортизаторов. Выполнение работ :технического обслуживания газораспределительного механизма. Выполнение работ технического обслуживания системы охлаждения двигателя. Выполнение работ технического обслуживания системы смазки. Выполнение работ по регулировке угла опережения зажигания. Выполнение работ по диагностированию неисправности и возможные отказы двигателя. Выполнение ремонта кривошипно-шатунного механизма и газораспределительного механизмов. Выполнение перечня работ при техническом обслуживания главных передач. Выполнение работ при техническом обслуживании подвесок. | 84 |
| Производственная | Снятие и установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов – бензобаков Снятие и установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов – картеров Снятие и установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов – радиаторов. Снятие и установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов - педалей тормоза, глушителей. Замена рессор Подгонка при сборке: валы карданные. Подгонка при сборке:цапфы тормозных барабанов. Разборка, ремонт. Сборка вентиляторов. Проверка, крепление головки блоков цилиндров Шарниры карданов. Снятие, ремонт, установка головки цилиндров самосвального механизма. Ремонт, установка головки цилиндров самосвального механизма. Установка головки цилиндров самосвального механизма. Разборка двигателей всех типов. Дефектовка составных частей двигателя. Сборка двигателей всех типов. Разборка задних мостов, Сборка задних мостов, Разборка: передние мосты. Сборка: передние мосты. Разборка :коробки передач, кроме автоматических. Сборка :коробки передач, кроме автоматических. Разборка сцепления. Сборка сцепления. Валы карданные. Валы карданные. Пайка контактов. Снятие крыльев легковых автомобилей. Установка крыльев легковых автомобилей. Разборка насосов водяных. Ремонт насосов водяных. Сборка насосов водяных. Разборка насосов масляных, вентиляторов. Ремонт насосов масляных, вентиляторов. Сборка насосов масляных, вентиляторов. Разборка, компрессоров. Ремонт компрессоров. Сборка компрессоров. Пропитка обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования. Пропитка обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования. Сушка обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования. Сушка обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования. Разборка: реле-регуляторов. Сборка: реле-регуляторов. Разборка: распределители зажигания. Сборка: распределители зажигания. Обработка шарошкой, притирка седел , клапанов. Обработка шарошкой, притирка седел , клапанов. Разборка: фар. Сборка: фар. Разборка, ремонт, сборка: замки зажигания. Сборка: замки зажигания. Разборка, ремонт, : звуковой сигнал. Сборка : звуковой сигнал. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Впускной трубопровод. Выпускной трубопровод . .Глушитель. Устройство аккумуляторной батареи и принцип её действия Устройство аккумуляторной батареи и принцип её действия Свечи зажигания искровые. Система освещения. Сигнализация. Сцепление. Приводы управления сцеплением. Назначение трансмиссии. Схемы трансмиссии. Раздаточная коробка Механизмы ведущих мостов Стояночная тормозная система Буксирное и сцепное устройство. Автомобильная лебедка. Техническое обслуживание сцепления. Регулировочные работы по ходовой части Приемка автомобиля в ремонт Ремонт основных деталей. Ремонт приборов системы питания. | 288 |

Приложения 3. Задания для экзамена квалификационного

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 1

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:       23.02.03 Техник        .

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

# Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Замена переднего колеса легкового автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): второй

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Ослабить крепление гаек (болтов) колеса. | 0,5 |  |  |
| Поднять колесо с помощью домкрата. | 1 |  |  |
| Отвернуть гайки (болты) крепления колеса. | 4 |  |  |
| Снять колесо и установить другое. | 1 |  |  |
| Закрутить гайки (болты) крепления колеса. | 4 |  |  |
| Опустить колесо. | 0,5 |  |  |
| Затянуть гайки (болты) крепления колеса. | 1 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итого: | 13 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 2

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:        23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

# Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Замена карданного вала легкового автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить автомобиль на рем.яму (или подъемник). | 1 |  |  |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Открутить гайки крепления промежуточной опоры коленчатого вала и снять ее. | 2 |  |  |
| Открутить гайки крепления переднего конца коленчатого вала и снять его. | 4 |  |  |
| Открутить гайки крепления заднего конца коленчатого вала и снять его. | 4 |  |  |
| Установить передний конец коленчатого вала и прикрутить его. | 4 |  |  |
| Установить задний конец коленчатого вала и прикрутить его. | 4 |  |  |
| Установить промежуточную опору коленчатого вала и прикрутить ее. | 4 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки. | 0,5 |  |  |
| Убрать автомобиль с рем.ямы (или подъемника). | 1 |  |  |
| Итого: | 25 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 3

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                   Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:     23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                            Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

# Вид практического задания: Диагностика автомобиля

Тема практического задания: Проверка степени исправности цилиндро – поршневой группы двигателя компрессометром

Сложность задания (квалификационный разряд): второй

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Снять высоковольтные провода со свечей зажигания. | 0,5 |  |  |
| Вывернуть свечи зажигания. | 4 |  |  |
| Установить в первый цилиндр компрессометр. | 0,5 |  |  |
| Провернуть двигатель с помощью стартера в течение 3-5 сек. |  |  |  |
| Снять показания с компрессометра. | 0,5 |  |  |
| Последовательно установить компрессометр в остальные цилиндры и провернуть двигатель. Снять показания. | 3 |  |  |
| Завернуть свечи зажигания. | 4 |  |  |
| Установить высоковольтные провода на свечи зажигания. | 1 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итого: | 15,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 4

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

# Вид практического задания: Диагностика автомобиля

Тема практического задания: Проверка работоспособности аккумуляторной батареи (АКБ)

Сложность задания (квалификационный разряд): второй

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Открыть капот двигателя или отсек для АКБ. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть вентиляционные пробки на АКБ. | 1 |  |  |
| Замерить уровень электролита с помощью стеклянной трубочки (10-15 мм выше сеточки). | 2 |  |  |
| Замерить плотность электролита с помощью ареометра ( норматив 1,27 – 1,29). | 4 |  |  |
| Проверить работу АКБ с помощью нагрузочной вилки (удержание первоначального напряжении в течении мин.) | 2 |  |  |
| Завернуть вентиляционные пробки на АКБ. | 1 |  |  |
| Закрыть капот двигателя или отсек для АКБ. | 0,5 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 12 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 5

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Замена ремня генератора

Сложность задания (квалификационный разряд): второй

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Ослабить болт натяжной пластины ремня генератора. | 1 |  |  |
| Прижать генератор к блоку двигателя. | 0,5 |  |  |
| Снять ремень привода генератора и установить другой ремень. | 1 |  |  |
| С помощью монтажной лопатки отжать генератор от блока двигателя, натянув ремень так, что при нажатии с усилием 3-4 кг. Прогиб ремня составил 10 мм. | 2 |  |  |
| Затянуть болт натяжной пластины ремня генератора. | 1 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 6,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 6

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Снятие генератора автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Отключить «массу». | 0,5 |  |  |
| Отвернуть болт натяжной пластины ремня генератора. | 1 |  |  |
| Снять ремень привода генератора. | 0,5 |  |  |
| Открутить провода «+» и «-» генератора. | 2 |  |  |
| Снять провод щеточного узла генератора. | 0,5 |  |  |
| Открутить болты крепления генератора. | 2 |  |  |
| Снять генератор. | 0,5 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 8 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 7

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Установка генератора автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Установить генератор. | 0.5 |  |  |
| Прикрутить болты крепления генератора. | 2 |  |  |
| Установить ремень привода генератора. | 0,5 |  |  |
| Прикрутить болт натяжной пластины ремня генератора. | 1 |  |  |
| Натянуть ремень привода генератора с помощью монтажной лопатки. | 1 |  |  |
| Затянуть болт натяжной пластины ремня генератора. | 0,5 |  |  |
| Прикрутить провода «+» и «-» генератора. | 2 |  |  |
| Установить провод щеточного узла генератора. | 0,5 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 9 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 8

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Снятие стартера автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Отключить «массу». | 0.5 |  |  |
| Открутить провода «+» и «-» стартера. | 2 |  |  |
| Открутить провода от втягивающего реле. | 2 |  |  |
| Отвернуть болты крепления стартера. | 6 |  |  |
| Снять стартер с автомобиля. | 0,5 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 12 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 9

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Установка стартера автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Установить стартер. | 1 |  |  |
| Прикрутить стартер | 6 |  |  |
| Прикрутить провода к втягивающему реле. | 2 |  |  |
| Прикрутить провода «+» и «-» стартера. | 2 |  |  |
| Включить «массу». | 0,5 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 12,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 10

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                   Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                             Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Снятие радиатора системы охлаждения

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть болт в блоке двигателя для слива охлаждающей жидкости. | 1 |  |  |
| Слить охлаждающую жидкость. | 3 |  |  |
| Ослабить болты хомутов верхнего патрубка радиатора. | 2 |  |  |
| Снять верхний патрубок радиатора. | 1 |  |  |
| Ослабить болты хомутов нижнего патрубка радиатора. | 2 |  |  |
| Снять нижний патрубок радиатора. | 1 |  |  |
| Отвернуть болты крепления диффузора. | 3 |  |  |
| Снять диффузор. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть болты крепления радиатора. | 4 |  |  |
| Снять радиатор. | 1 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 19,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 11

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Установка радиатора системы охлаждения

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Установить радиатор. | 1 |  |  |
| Завернуть болты крепления радиатора. | 4 |  |  |
| Установить диффузор. | 0,5 |  |  |
| Завернуть болты крепления диффузора. | 3 |  |  |
| Установить нижний патрубок радиатора. | 1 |  |  |
| Затянуть болты хомутов нижнего патрубка радиатора. | 1 |  |  |
| Установить верхний патрубок радиатора. | 1 |  |  |
| Затянуть болты хомутов верхнего патрубка радиатора. | 1 |  |  |
| Отвернуть пробку радиатора и залить охлаждающую жидкость. | 1,5 |  |  |
| Завернуть пробку и закрыть капот. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 15 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 12

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Снятие наконечника рулевой тяги с легкового автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить автомобиль на рем.яму (или подъемник.) | 1 |  |  |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Удалить шплинты с пальцев рулевой тяги. | 1 |  |  |
| Открутить гайки с пальцев рулевой тяги. | 3 |  |  |
| С помощью съемника выдавить пальцы рулевой тяги из конусных гнезд крепления. | 4 |  |  |
| Ослабить крепление хомута наконечника рулевой тяги. | 0,5 |  |  |
| Вывернуть наконечник из соединительной муфты рулевой тяги. | 2 |  |  |
| Итого: | 12 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 13

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Установка наконечника рулевой тяги на легковой автомобиль

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Ослабить крепление хомута наконечника рулевой тяги. | 0,5 |  |  |
| Ввернуть наконечник в соединительную муфту рулевой тяги. | 2 |  |  |
| Затянуть хомут наконечника рулевой тяги. | 1 |  |  |
| Установить рулевую тягу в конусные гнезда крепления. | 1 |  |  |
| Закрутить гайки пальцев рулевой тяги. | 4 |  |  |
| Установить шплинты в пальцы рулевых тяг. | 2 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки. | 0,5 |  |  |
| Убрать автомобиль с рем.ямы (или подъемника). | 1 |  |  |
| Итого: | 12 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 14

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Снятие шаровой опоры передней подвески легкового автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить автомобиль на рем.яму (или подъемник). | 1 |  |  |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Поднять автомобиль с помощью подъемника. | 3 |  |  |
| Открутить гайку пальца шаровой опоры. | 2 |  |  |
| С помощью съемника выдавить палец шаровой опоры из конусного гнезда. | 3 |  |  |
| Отвернуть болты крепления шаровой опоры к рычагу подвески. | 3 |  |  |
| Снять шаровую опору с автомобиля. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 13 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 15

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                             Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Установка шаровой опоры передней подвески легкового автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить шаровую опору на рычаг подвески .автомобиля. | 0,5 |  |  |
| Завернуть болты крепления шаровой опоры к рычагу подвески. | 3 |  |  |
| Установить палец шаровой опоры в конусное гнездо. | 0,5 |  |  |
| Закрутить гайку пальца шаровой опоры. | 2 |  |  |
| Опустить подъемник. | 3 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Убрать автомобиль с рем.ямы (или подъемника). | 1 |  |  |
| Итого: | 10,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 16

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Снятие карбюратора ВАЗ – 2107 с автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть гайки крепления крышки воздушного фильтра и снять ее и фильтр. | 2 |  |  |
| Отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра и снять его. | 2 |  |  |
| Ослабить крепления хомута топливопровода к карбюратору. | 1 |  |  |
| Отсоединить топливопровод от карбюратора. | 0,5 |  |  |
| Отсоединить провод от электромагнитного клапана. | 0,5 |  |  |
| Отсоединить шланг вакуумного регулятора. | 0,5 |  |  |
| Отсоединить трос привода воздушной заслонки карбюратора. | 1 |  |  |
| Отсоединить тягу привода дроссельной заслонки карбюратора. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть гайки крепления карбюратора. | 3 |  |  |
| Снять карбюратор. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 12 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 17

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Установка карбюратора ВАЗ – 2107 на автомобиль

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить карбюратор на шпильки. | 0,5 |  |  |
| Завернуть гайки крепления карбюратора. | 4 |  |  |
| Присоединить тягу привода дроссельной заслонки карбюратора. | 0,5 |  |  |
| Присоединить трос привода воздушной заслонки карбюратора. | 1 |  |  |
| Присоединить шланг вакуумного регулятора. | 0,5 |  |  |
| Присоединить провод к электромагнитному клапану. | 0,5 |  |  |
| Присоединить топливопроводк карбюратора. | 0,5 |  |  |
| Затянуть хомут крепления топливопровода к карбюратору. | 1 |  |  |
| Установить корпус воздушного фильтра и закрутить гайки его крепления. | 2 |  |  |
| Установить воздушный фильтр, крышку корпуса и прикрутить ее. | 2 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 13 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 18

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Техническое обслуживание автомобиля

Тема практического задания: Регулировка натяжения цепи привода газораспределительного механизма ВАЗ-2106

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Отключить «массу» автомобиля. | 0,5 |  |  |
| Открутить провода «+» и «-» от аккумуляторной батареи. | 1 |  |  |
| Открутить крепление аккумуляторной батареи. | 1 |  |  |
| Снять аккумуляторную батарею. | 0,5 |  |  |
| Ослабить регулировочную гайку натяжителя цепи ГРМ. | 0,5 |  |  |
| Провернуть двигатель с помощью кривого стартера на несколько оборотов. Остановить вращение при наибольшем усилии проворачивания. | 1 |  |  |
| Затянуть регулировочную гайку натяжителя цепи ГРМ. | 0,5 |  |  |
| Установить аккумуляторную батарею и затянуть ее. | 1 |  |  |
| Прикрутить провода «+» и «-» к аккумуляторной батареи. | 1 |  |  |
| Включить «массу» автомобиля. | 0,5 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 8,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 19

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Техническое обслуживание автомобиля

Тема практического задания: Удаление воздуха из рабочей тормозной системы с гидравлическим приводом

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Открыть капот двигателя и проверить уровень тормозной жидкости в бачке. | 0,5 |  |  |
| На штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса установить шланг, опущенный в сосуд с тормозной жидкостью. | 0,5 |  |  |
| Создать давление на тормозной педали. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть штуцер на тормозном цилиндре и выпустить тормозную жидкость с воздухом через шланг в сосуд. | 0,5 |  |  |
| Завернуть штуцер. Прокачивать до исчезновения пузырьков воздуха. Снять шланг со штуцера. | 2 |  |  |
| Повторить операции последовательно с задним левым, передним правым и передним левым тормозными цилиндрами. | 10,5 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 16 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 20

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Техническое обслуживание автомобиля

Тема практического задания: Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Открыть капот двигателя и проверить уровень тормозной жидкости в бачке сцепления. | 0,5 |  |  |
| На штуцер цилиндра сцепления установить шланг, опущенный в сосуд с тормозной жидкостью. | 0,5 |  |  |
| Создать давление на педали сцепления. | 1 |  |  |
| Отвернуть штуцер на цилиндре сцепления и выпустить тормозную жидкость с воздухом через шланг в сосуд. | 0,5 |  |  |
| Завернуть штуцер. Прокачивать до исчезновения пузырьков воздуха. Снять шланг со штуцера. | 2 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итоги: | 6 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 21

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Замена наружного подшипника ступицы переднего колеса

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Поднять переднее колесо домкратом. | 1 |  |  |
| Снять колпак ступицы колеса. | 1 |  |  |
| Открутить контр.гайку. | 1 |  |  |
| Открутить гайку крепления ступицы. | 1 |  |  |
| Снять наружный подшипник колеса. | 1 |  |  |
| Установить новый наружный подшипник колеса. | 0,5 |  |  |
| Закрутить гайку крепления ступицы и ослабить на 1/8 оборота. | 1 |  |  |
| Закрутить контр.гайку и раскернить ее. | 2 |  |  |
| Установить колпак ступицы колеса. | 1 |  |  |
| Спустить переднее колесо с домкрата. | 0,5 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итого: | 11 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 22

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Замена сальника передней стороны коленчатого вала легкового атомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Ослабить гайку планки натяжного механизма генератора. | 0,5 |  |  |
| Снять ремень со шкива коленчатого вала. | 0,5 |  |  |
| Открутить гайку (храповик) крепления шкива коленчатого вала. | 1 |  |  |
| Снять шкив коленчатого вала. | 2 |  |  |
| С помощью съемника снять сальник коленчатого вала. | 2 |  |  |
| Установить новый сальник коленчатого вала. | 1 |  |  |
| Установить шкив коленчатого вала. | 1 |  |  |
| Установить ремень на шкив коленчатого вала. | 0,5 |  |  |
| Натянуть ремень и затянуть гайку планки натяжного механизма генератора. | 1 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 10,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 23

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Ремонт камеры (прокол) колеса методом вулканизации

Сложность задания (квалификационный разряд): второй

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Накачать камеру. | 2 |  |  |
| В ванне с водой определить место прокола камеры. | 1 |  |  |
| Выпустить воздух из камеры. | 2 |  |  |
| Зачистить место прокола. | 1 |  |  |
| Обезжирить место прокола. | 0,5 |  |  |
| Положить на место прокола размоченную в бензине сырую резину и заплату. | 0,5 |  |  |
| Установить на заплату вулканизатор и затянуть его. | 0,5 |  |  |
| Включить вулканизатор в сеть и провести вулканизацию. | 5 |  |  |
| Отключить вулканизатор и дать ему остыть. | 5 |  |  |
| Снять вулканизатор с камеры. | 0,5 |  |  |
| Накачать камеру. | 2 |  |  |
| В ванне с водой проверить исправность камеры. | 1 |  |  |
| Итого: | 21 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 24

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Техническое обслуживание автомобиля

Тема практического задания: Регулировка привода сцепления автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Нажимая на педаль сцепления определить ход сцепления. | 1 |  |  |
| Ослабить контр.гайку толкателя вилки сцепления. | 0,5 |  |  |
| В зависимости от того «ведет» сцепление или «буксует», вывернуть или завернуть регулировочную гайку на толкателе вилки сцепления. | 2 |  |  |
| Проверить ход педали сцепления. | 0,5 |  |  |
| Затянуть контр.гайку толкателя вилки сцепления. | 0,5 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итого: | 5,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 25

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                   Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                            Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Снятие колодок передних дисковых тормозных механизмов

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Ослабить крепление гаек (болтов) колеса. | 0,5 |  |  |
| Поднять колесо с помощью домкрата. | 1 |  |  |
| Отвернуть гайки (болты) крепления и снять колесо. | 4 |  |  |
| Выдернуть шплинты из пальцев крепления колодок. | 1 |  |  |
| Выдернуть пальцы крепления колодок из суппорта тормозного механизма. | 1 |  |  |
| Снять прижимные пружины колодок. | 0,5 |  |  |
| Отверткой отвести поршни от колодок, извлечь колодки. | 1 |  |  |
| Итого: | 9,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 26

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Установка колодок передних дисковых тормозных механизмов

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Отверткой развести поршни и установить новые тормозные колодки. | 1 |  |  |
| Установить пальцы крепления колодок в суппорт тормозного механизма. | 1 |  |  |
| Установить прижимные пружины колодок. | 2 |  |  |
| Установить шплинты в пальцы крепления колодок. | 1 |  |  |
| Установить колесо и прикрутить его. | 4 |  |  |
| Опустить автомобиль с домкрата. | 0,5 |  |  |
| Протянуть гайки колеса. | 0,5 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итого: | 10,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 27

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Снятие колодок задних барабанных тормозных механизмов

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под передние колеса. | 0,5 |  |  |
| Поднять колесо с помощью домкрата. | 1 |  |  |
| Отвернуть гайки (болты) крепления и снять колесо. | 4 |  |  |
| Вывернуть направляющие болты из ступицы колеса. | 2 |  |  |
| Снять тормозной барабан. | 2 |  |  |
| Снять нижнюю и верхнюю стяжные пружины тормозных колодок. | 2 |  |  |
| Снять шайбу и пружину с опорных стоек колодок. | 0,5 |  |  |
| Снять колодки и отсоединить трос стояночного тормоза. | 0,5 |  |  |
| Итого: | 12,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 28

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Установка колодок задних барабанных тормозных механизмов

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Присоединить трос стояночного тормоза к тормозной колодке. | 0,5 |  |  |
| Установить колодки, шайбу и пружину на опорные стойки колодок. | 1 |  |  |
| Установить верхнюю стяжную пружину тормозных колодок. | 2 |  |  |
| Установить нижнюю стяжную пружину тормозных колодок. | 2 |  |  |
| Установить тормозной барабан. | 0,5 |  |  |
| Ввернуть направляющие болты в ступицу колеса. | 2 |  |  |
| Установить колесо и привернуть его. | 4 |  |  |
| Опустить автомобиль с домкрата. | 0,5 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итого: | 13 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 29

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Замена переднего тормозного шланга легкового автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть тормозной шланг от трубки и тормозного механизма. | 1 |  |  |
| Привернуть тормозной шланг к трубке и тормозному механизму. | 1 |  |  |
| На штуцер тормозного цилиндра установить шланг, опущенный в сосуд с тормозной жидкостью. | 0,5 |  |  |
| Создать давление на тормозной педали. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть штуцер на тормозном цилиндре и выпустить тормозную жидкость с воздухом через шланг в сосуд. | 0,5 |  |  |
| Завернуть штуцер. Прокачивать до исчезновения пузырьков воздуха. Снять шланг со штуцера. | 2 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итого: | 6,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 30

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                                                                              Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23. 02.03 Техник.

Курс: ________________                                                                                                                                                 Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Техническое обслуживание автомобиля

Тема практического задания: Регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть болты и снять крышку головки блока. | 3 |  |  |
| Повернуть коленчатый вал до совпадения меток на шкиве распределительного вала и корпусе подшипников. | 1 |  |  |
| Провести регулировку шестого клапана. Ослабить контргайку регулировочного болта. | 0,5 |  |  |
| Вставить между рычагом и кулачком распредилительного вала щуп толщиной 0,15 мм. | 0,5 |  |  |
| Заворачивая или выворачивая регулировочный болт добиться того, чтобы щуп вынимался с легким усилием. | 2 |  |  |
| Затянуть контргайку, проверить щупом зазор | 1 |  |  |
| Аналогично провести регулировку восьмого клапана (ослабить контр-гайку регулировочного болта, вставить между рычагом и кулачком щуп толщиной 0,15 мм.; заворачивая или выворачивая регулировочный болт добиться того, чтобы щуп вынимался с легким усилием; затянуть контр-гайку, проверить щупом зазор) | 4 |  |  |
| Итого: | 12,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 31

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник.

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Техническое обслуживание автомобиля

Тема практического задания: Регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Сложность задания (квалификационный разряд) | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Проворачивая коленчатый вал на 1800 последовательно отрегулировать 4 и 7, 1 и 3, 2 и 5 клапаны (ослабить контр-гайку регулировочного болта, вставить между рычагом и кулачком щуп толщиной 0,15 мм.; заворачивая или вывора-чивая регулировочный болт добиться того, чтобы щуп выни-мался с легким усилием; затянуть контргайку, проверить щупом зазор) | 12 |  |  |  |
| Установить крышку головки блока и завернуть болты. | 2 |  |  |  |
| Закрыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |  |
| Итого: | 14,5 |  |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 32

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                               Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Техническое обслуживание автомобиля

Тема практического задания: Замена масла в двигателе

Сложность задания (квалификационный разряд): второй

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Прогреть двигатель. | 3 |  |  |
| Отвернуть пробку картера и слить масло с двигателя. Завернуть пробку картера. | 5 |  |  |
| Открыть капот двигателя. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть пробку маслозаливной горловины и залить промывочное масло в двигатель. | 1 |  |  |
| Запустить двигатель. Дать поработать 5 мин. | 5 |  |  |
| Отвернуть пробку картера и слить масло с двигателя. Завернуть пробку картера. | 5 |  |  |
| Заменить масляный фильтр. | 2 |  |  |
| Отвернуть пробку маслозаливной горловины и залить масло в двигатель. | 1 |  |  |
| Закрыть капот двигателя. |  |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итого: | 23,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 33

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                     Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                              Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Техническое обслуживание автомобиля

Тема практического задания: Регулировка стояночной тормозной системы легкового автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): третий

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Ослабить контргайку натяжного устройства. | 0,5 |  |  |
| Завернуть регулировочную гайку, натянув трос тормозного привода. | 1 |  |  |
| Проверить перемещение рычага привода стояночной тормозной системы (должен перемещаться на 3-5 шелчков). | 1 |  |  |
| Затянуть контргайку натяжного устройства. | 1 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итого: | 4,5 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ 34

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________                    Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  23.02.03 Техник

Курс: ________________                                                                                                             Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Профессиональный модуль: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Вид практического задания: Текущий ремонт автомобиля

Тема практического задания: Замена переднего амортизатора легкового автомобиля

Сложность задания (квалификационный разряд): второй

| Наименование операций и приемов | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |
| Установить противооткатные башмаки под задние колеса. | 0,5 |  |  |
| Отвернуть гайку крепления верхнего конца амортизатора, снять шайбу и резиновую подушку. | 2 |  |  |
| Отвернуть гайку крепления нижнего конца амортизатора, снять шайбу и резиновую подушку. | 2 |  |  |
| Снять амортизатор и установить новый. | 1 |  |  |
| Установить резиновую подушку и шайбу, завернуть гайку крепления нижнего конца амортизатора. | 2 |  |  |
| Установить резиновую подушку и шайбу, завернуть гайку крепления верхнего конца амортизатора. | 2 |  |  |
| Убрать противооткатные башмаки | 0,5 |  |  |
| Итого: | 10 |  |  |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ

# ПЛАН – ЗАДАНИЕ

на выполнение практического задания

Дата проведения: _____________________              Время проведения план – задания: ___________________________

# Профессия:  Слесарь по ремонту автомобилей

Курс: ________________           Группа: ____________________

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________________

Вид практического задания:

Тема практического задания:

| Наименование операций и приемов | Сложность задания (квалификационный разряд) | Норма времени (мин) | Фактическое время выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время начала выполнения работ | Время окончания выполнения работ |

Эксперт ______________________________                                                              Ознакомлен __________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                                    ФИО, подпись представителя ОУ