Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

«Тайшетский промышленно-технологический техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Материаловедение

23.01.07. Машинист крана (крановщик)

Тайшет 2017г.

Комплект контрольно - оценочных средств (далее – КОС) разработан на основании рабочей программы в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования по профессии 190629.07. Машинист крана (крановщик)

КОС предназначены для контроля и оценивания элементов учебной дисциплины «Материаловедение» при подготовке квалифицированных рабочих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик)

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Тайшетский промышленно – технологический техникум» (ГБПОУ ИО ТПТТ).

Разработчик:

Осипов Е.Н., преподаватель ГБПОУ ИО ТПТТ

Паспорт комплекта оценочных средств

1.1.	Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины Материаловедение

Аттестация проводится в форме зачёта

1.2 Результаты обучения по дисциплине

1.2.1 Контроль освоения результатов обучения в процессе текущего и рубежного контроля

| Код | Результат оценивания | Основные | Количество | Наименование темы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели оценки | проверок | программы |
|  |  | результата |  |  |
| З1 | основные свойства, | Перечисление |  | Характеристика |
|  | классификацию, | основных свойств |  | металлов и сплавов. |
|  | Характеристики | материалов |  | Технологии |
|  | применяемых в | Перечисление | 4 | производства |
|  | Профессиональной | основных | 4 | металлов и сплавов |
|  | Деятельности | характеристик | 2 | .Методы получения |
|  | Материалов | материалов |  | и обработки |
|  |  | Представление |  | изделий из металлов |
|  |  | классификации |  | и сплавов. |
|  |  | материалов |  | Пластическая |
|  |  | используемых в |  | деформация |
|  |  | профессиональной |  | металлов и сплавов. |
|  |  | деятельности |  | Неметаллические |
|  |  |  |  | материалы |
|  |  |  |  | Абразивные |
|  |  |  |  | материалы. |
| З2 | физические и | Перечисление | 1 | Автомобильные |
|  | химические свойства | физических |  | топлива, смазочные |
|  | горючих и смазочных | свойств горючих и |  | материалы и |
|  | материалов | смазочных |  | специальные |
|  |  | материалов для |  | жидкости |
|  |  | смазки узлов и |  |  |
|  |  | механизмов машин |  |  |
|  |  | Перечисление |  |  |
|  |  | химических |  |  |
|  |  | свойств горючих и |  |  |
|  |  | смазочных |  |  |
|  |  | материалов для |  |  |
|  |  | смазки узлов и |  |  |
|  |  | механизмов машин |  |  |
| У1 | выбирать материалы | Выбор материалов, | 1 | Технологии |
|  | для профессиональной | вида |  | производства |
|  | деятельности | термообработки и |  | металлов и сплавов. |

|  |  | защитного |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | покрытия в |  |  |
|  |  | зависимости от |  |  |
|  |  | условий |  |  |
|  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | машин. |  |  |
| У2 | определять основные | Определение | 4 | Технологии |
|  | свойства материалов | основных свойств | 1 | производства |
|  | по маркам | материалов по их |  | металлов и сплавов. |
|  |  | маркировке. |  | Тема 6. |
|  |  |  |  | Неметаллические |
|  |  |  |  | Материалы |

1.2.2 Результаты обучения, проверяемые на зачёте

Формы контроля и оценивания элементов учебной дисциплины «Материаловедение» (таблица 1).

| Элементы учебной дисциплины (темы) | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| Раздел ПМ 1. Металловедение |  | З |
| Тема 1.1. Строение, свойства и методы испытания металлов и сплавов | Устный опрос, оценка за выполнение практической работы. |  |
| Тема 1.2. Сплавы железа с углеродом. Стали и чугуны | Устный опрос, оценка за выполнение практической работы, защита рефератов. |  |
| Тема 1.3. Основы термической обработки | Устный опрос, оценка за выполнение практической работы, оценка по результатам контрольной работы (электронный тест), |  |
| Тема 1. 4. Цветные металлы и сплавы | Устный опрос, оценка за выполнение практической работы, защита рефератов. |  |
| Раздел ПМ 2. Неметаллические материалы |  |  |
| Тема 2.1. Полимерные и другие материалы | Устный опрос, оценка за выполнение практической работы. |  |
| Тема 2.2. Горюче-смазочные материалы | Устный опрос, оценка за выполнение практической работы. |  |

| Код | Результаты освоения |  | Основные показатели оценки результата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З1 | основные свойства, |  | Перечисление основных свойств материалов |  |  |  |
|  |  | классификацию, | Перечисление основных характеристик |  |  |  |
|  | характеристики применяемых в |  | материалов Представление классификации |  |  |  |
|  | профессиональной |  | материалов используемых в профессиональной |  |  |  |
|  | деятельности материалов |  | Деятельности |  |  |  |
| З2 | физические и химические |  | Перечисление физических свойств горючих и |  |  |  |
|  | свойства горючих и смазочных |  | смазочных материалов для смазки узлов и |  |  |  |
|  |  | материалов | механизмов машин Перечисление химических |  |  |  |
|  |  |  | свойств горючих и смазочных материалов для |  |  |  |
|  |  |  | смазки узлов и механизмов машин |  |  |  |
| У1 | выбирать материалы для |  | Выбор материалов, вида термообработки и |  |  |  |
|  | профессиональной |  | защитного покрытия в зависимости от условий |  |  |  |
|  |  | деятельности | эксплуатации машин |  |  |  |
| У2 | определять основные свойства |  | Определение основных свойств материалов по их |  |  |  |
|  | материалов по маркам |  | маркировке. |  |  |  |
|  | 1.3 Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений |  |  |  |  |  |
| Результаты |  | Основные показатели оценки результата |  |  | № задания |  |
| освоения |  |  |  |  |  |  |
| З1 |  | Перечисление основных свойств материалов |  |  | задание 1 |  |
|  |  | Перечисление основных характеристик материалов |  |  |  |  |
|  |  | Представление классификации материалов |  |  |  |  |
|  |  | используемых в профессиональной деятельности |  |  |  |  |
| З2 |  | Перечисление характеристик физических свойств |  |  | задание 2 |  |
|  |  | горючих и смазочных материалов для смазки узлов и |  |  |  |  |
|  |  | механизмов машин Перечисление химических свойств |  |  |  |  |
|  |  | горючих и смазочных материалов для смазки узлов и |  |  |  |  |
|  |  | механизмов машин |  |  |  |  |
| У1 |  | Выбор материалов, вида термообработки и защитного |  |  |  |  |
|  |  | покрытия в зависимости от условий эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | машин. |  |  |  |  |
| У2 |  | Определение основных свойств материалов по их |  |  | задание 3 |  |
|  |  | маркировке |  |  |  |  |

- Комплект оценочных средств

2.1. Тестовые задания для текущего и рубежного контроля

Тест по теме: «Основные свойства материалов»

- Как называется свойство материалов сопротивляться разрушению? а) плотность б) прочность в) деформирование

- Что называется изменением формы и размеров изделия или его частей? а) ползучесть б) упругость в) деформирование

- Как называется процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных напряжений?

а) износостойкость	б) ползучесть	в) усталость материалов

- Как называется непрерывное пластическое деформирование материалов под действием постоянной нагрузки?

а) ползучесть	б) деформирование	в) износостойкость

- Как называется свойство материалов уменьшать силу трения, температуру и интенсивность изнашивания в процессе приработки?

а) твердость	б) прирабатываемость	в) свариваемость

- Как называется свойство, когда механические параметры материалов сохраняются или незначительно изменяются при высоких температурах?

а) жароупорность	б) жаропрочность	в) жаростойкость

- Как называется процесс переноса энергии от более нагретых участков материала к менее нагретым?

а) теплоемкость	б) теплопроводность	в) предел упругости

- Как называется свойство материалов проводить электрический ток?

а) электрическое сопротивление	б) электропроводность

- Назовите основные технологические свойства материалов?

а) прочность

характеристики

б) обрабатываемость резанием	в) твердость	г) литейные

д) свариваемость	е) обрабатываемость давлением

ж) износостойкость	з) склонность к короблению

- Как называется свойство материалов оказывать сопротивление изнашиванию в определенных условиях трения?

а)	б) износостойкость	в) усталость материалов

- Как называется свойство материалов, которое является механической характеристикой материалов, отражающей их прочность, пластичность и свойства поверхностного слоя изделия?

а) твердость б) упругость

- Как называется свойство материалов намагничиваться во внешнем магнитном поле в направлении, противоположном полю?

а) намагничивание б) диамагнетизм

Тест по теме: «Основы металловедения»

1. Как называется свойство материалов сопротивляться разрушению? а) плотность б) прочность в) деформативность

- Чем характеризуются литейные свойства металлов и сплавов?

а) усадка	б) износостойкость	в) жидкотекучесть

- Назовите свойство материала, которое оказывает сопротивление износу, т.е. изменению размеров и формы вследствие разрушения поверхностного слоя изделия при трении?

а) прокаливаемость	б) износостойкость	в) свариваемость

- Является ли углерод неметаллическим элементом?

а) да	б) нет

- В форме чего находится углерод в железоуглеродистых сплавах?

а) в форме алмаза	б) в форме графита

- Как называются сплав, который содержит до 2 .14% углерода?

а) чугун	б) сталь

- Для чего в стали добавляют легированные элементы?

а) для улучшения физических свойств б) для улучшения химических свойств в) для улучшения механических свойств

- Как называется цветной металл серебристо-белого цвета, с высокой электропроводностью, с невысокими механическими свойствами, который как конструкционный материал применяется редко?

а) медь б) алюминий	в) хром

- Как называется сплав меди, в котором главным легирующим элементом является цинк?

а) медь	б) латунь	в) бронза

- Какие сплавы относятся к высокопрочным сплавам алюминия?

а) Алюминий + Медь + Магний	б) Алюминий + Цинк + Магний + Медь

Тест по теме «Цветные металлы»

- Какой металл в чистом виде применяется ограничено? а) титан б) магний в) алюминий

- Какой металл вызывает снижение пластичности и электропроводности алюминия?

а) кремний	б) железо в) медь

- Для изготовления чего применяют алюминий высокой частоты?

а) фольги	б) токопроводящих изделий	в) кабельных изделий

- Выберите сплавы нормальной прочности?

а) Алюминий + Медь + Магний	б) Алюминий + Цинк + Магний + Медь

- Как классифицируют медные сплавы по химическому составу? а) латуни б) бронзы в) медно-никелевые сплавы

- Как различают латуни в зависимости от содержания легирующих компонентов?

а) сложные	б) простые	в) многокомпонентные

- Назовите виды латуней, которые обладают высокими механическими свойствами, стойкие к коррозии в морской воде и перегретом паре?

а) кремнистые латуни

б) марганцевые латуни

в) оловянистые

латуни

- Назовите сплавы меди с никелем?

а) куниали	б) нейзильберы	в) мельхиоры	г) копель

- Назовите металл серебристо-белого цвета низкой плотности, с высокими механической прочностью, коррозионной и химической стойкостью?

а) марганец	б) железо	в) титан

- Какие сплавы работоспособны при температуре до 500 С?

а) сплавы меди	б) сплавы титана

- Назовите металл матово-белого цвета, обладающий низкой температурой плавления

(231 С) и высокой пластичностью, применяется в составе припоев, медных сплавов и антифрикционных сплавов?

а) свинец б) олово	в) цинк

- Назовите металл светло-серого цвета с высокими литейными и антикоррозионными свойствами, входит в состав медных сплавов и твердых припоев?

а) цинк б) свинец

- Дайте определение металлам или сплавам, используемые при пайке в качестве промежуточного металла (связки) между соединяемыми деталями?

а) баббиты б) припои

14. Дайте определение металлам или сплавам, используемые при пайке в качестве промежуточного металла (связки) между соединяемыми деталями?

а) баббиты б) припои

Тест по теме «Металловедение»

- Дайте определение усталости материалов?

а) процесс постепенного накопления повреждений б) непрерывное пластическое деформирование в) сопротивление материалов нагрузкам

- Дайте определение коррозии?

а) процесс изменения свойств, повреждения и разрушения материалов б) процесс разрушения под нагрузкой

- Назовите литейные характеристики материалов?

а) свариваемость	б) жидкотекучесть	в) литейная усадка

- Что называется сплавом?

а) неоднородная система, состоящая из одного элемента

б) макроскопическая однородная система, состоящая из двух и более химических элементов

- Что называется чугуном?

а) сплав, содержащий до 2.14 % углерода

б) сплав, содержащий более 2.14 % углерода

- Назовите высокопрочный сплав алюминия? а) Алюминий + Медь + Магний б) Алюминий + Цинк + Магний + Медь

- Какие жидкости применяют для гидравлических амортизаторов?

а) тормозные	б) амортизационные

- Что называется октановым числом?

а) характеризует детонационную стойкость бензина

б) характеризует испаряемость головных фракций бензинов

- Назовите марку дизельного топлива, применяемое при температуре ниже

- градусов?

а) зимнее

б) арктическое

- Когда применяются пластические смазки?

а) где трудно создавать герметичность для масла б) защитить от проникновения влаги, пыли

  - вариант

- Дайте определение усталости материалов?

а) процесс постепенного накопления повреждений б) непрерывное пластическое деформирование в) сопротивление материалов нагрузкам

- Что называется октановым числом?

а) характеризует детонационную стойкость бензина

б) характеризует испаряемость головных фракций бензинов

- Назовите литейные характеристики материалов?

а) свариваемость	б) жидкотекучесть	в) литейная усадка

- Назовите высокопрочный сплав алюминия? а) Алюминий + Медь + Магний б) Алюминий + Цинк + Магний + Медь

- Назовите марку дизельного топлива, применяемое при температуре ниже

- градусов?

а) зимнее

б) арктическое

- Что называется сплавом?

а) неоднородная система, состоящая из одного элемента

б) макроскопическая однородная система, состоящая из двух и более химических элементов

- Что называется чугуном?

а) сплав, содержащий до 2.14 % углерода

б) сплав, содержащий более 2.14 % углерода

- Дайте определение коррозии?

а) процесс изменения свойств, повреждения и разрушения материалов б) процесс разрушения под нагрузкой

  - Какие жидкости применяют для гидравлических амортизаторов?

а) тормозные	б) амортизационные

- Когда применяются пластические смазки?

а) где трудно создавать герметичность для масла б) защитить от проникновения влаги, пыли

Тест по теме «Общие сведения о металлах и сплавах»

- Что является легирующими элементами в износостойких чугунах? а) марганец

б) никель

в) хром

- Какие выпускают группы сталей?

а) антикоррозийные

б) обыкновенного качества

в) качественные

- Какие металлы и сплавы обладают высокой проводимостью?

а) хром б) медь, в) латунь, г) серебро д) никель	е) бронза

- Назовите постоянные примеси алюминия?

а) магний б) железо	в) кремний

- Назовите металл серебристо-белого цвета, низкой плотности с высокой механической, коррозионной и химической стойкостью?

а) медь

б) титан

в) магний

- По каким показателям высокопрочные сплавы превосходят дюралимины?

а) пластичность

б) прочность

7.Как называется свойство материалов сопротивляться разрушению? а) плотность б) прочность в) деформирование

- Назовите самый легкий цветной металл серебристо-белого цвета?

а) марганец

б) магний

в) никель

- Может ли находиться углерод в сплаве чугуна в свободном состоянии в виде графита?

а) да

б) нет

- Как называется сплав, в котором главным легирующим элементом является олово?

а) латунь

б) бронза

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
| (правильных ответов) | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90-100 | 5 | отлично |
| 80-89 | 4 | хорошо |
| 70-79 | 3 | удовлетворительно |
| Менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

2.2. Задания для проведения зачёта

Вариант № 1

ЗАДАНИЕ №1

Ответьте на вопросы теста

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:

  - физические свойства материалов

  - химические свойства материалов

  - механические свойства материалов

  - технологические свойства материалов

- производственные свойства материалов

- Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие сталь 40ХН2МА

  - жидкотекучесть

  - хладоломкость

  - жаропрочность

- прочность

  - сопротивляемость

  - ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы a) по химическому составу

  - по структурному составу

- по качеству

- по степени раскисления

- по назначению

  - по степени кристаллизации

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива

  - температура кристаллизации

- вязкость

  - воспламеняемость

- плотность

- фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина

- цетан - Н-гептан

  - процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном

  - процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом

  - процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

ЗАДАНИЕ №2

Текст задания: Требуется для КПП автомобиля ЗИЛ – 4314 изготовить новый вторичный вал для замены изношенного

  - выберите материал для изготовления вала и обоснуйте свой выбор

- укажите основные свойства данного материала

- назначьте вид термообработки для данной детали

ЗАДАНИЕ №3

Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке У9А

Вариант №2

ЗАДАНИЕ №1

Ответьте на вопросы теста

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:

- физические свойства материалов

  - химические свойства материалов

  - механические свойства материалов

- технологические свойства материалов

  - производственные свойства материалов

- Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие сталь40ХН2МА

  - жидкотекучесть

  - хладоломкость

- жаропрочность

- прочность

  - сопротивляемость

- ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы

  - по химическому составу

  - по структурному составу

  - по качеству

- по степени раскисления

- по назначению

  - по степени кристализации

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива

a) температура кристаллизации

  - вязкость

- воспламеняемость

- плотность

  - фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина

- цетан - Н-гептан

- процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном

- процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом

- процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном ЗАДАНИЕ № 2

Текст задания: Для привода транспортёра требуется изготовить ведомый шкив привода

- выберите материал для изготовления шкива и обоснуйте свой выбор

- укажите основные свойства данного материала

- назначьте вид термообработки для данной детали

ЗАДАНИЕ № 3

Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке 25Г2

Вариант №3

ЗАДАНИЕ № 1

Ответьте на вопросы теста

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:

- физические свойства материалов

- химические свойства материалов

- механические свойства материалов

- технологические свойства материалов

  - производственные свойства материалов

- Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие сталь 40ХН2МА

- жидкотекучесть

- хладоломкость

  - жаропрочность

- прочность

- сопротивляемость

- ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы

  - по химическому составу

- по структурному составу

  - по качеству

  - по степени раскисления

  - по назначению

  - по степени кристаллизации

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива

- температура кристаллизации

- вязкость

- воспламеняемость

- плотность e) фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина

  - цетан - Н-гептан

- процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном

  - процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом

d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

ЗАДАНИЕ № 2

Текст задания: При ремонте двигателя ЗМЗ – 53 требуется замена подшипника скольжения верхней головки шатуна который можно изготовить в Вашем ремонтном предприятии

- выберите материал для изготовления подшипников скольжения с обоснованием своего выбора

- укажите основные свойства данного материала

ЗАДАНИЕ № 3

Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке ЛС 59-1

Вариант № 4

ЗАДАНИЕ № 1

Ответьте на вопросы теста

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:

  - физические свойства материалов

- химические свойства материалов

  - механические свойства материалов

  - технологические свойства материалов

  - производственные свойства материалов

- Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие сталь40ХН2МА

  - жидкотекучесть

  - хладоломкость

- жаропрочность

  - прочность

  - сопротивляемость

f) ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы

- по химическому составу b) по структурному составу c) по качеству d) по степени раскисления

- по назначению

- по степени кристаллизации

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива

- температура кристаллизации

- вязкость

- воспламеняемость

- плотность

- фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина

  - цетан - Н-гептан

- процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном

  - процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом

- процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

ЗАДАНИЕ № 2

Текст задания: Для ремонта коробки отбора мощности требуется изготовить вал – шестерню, изображенную на рисунке которая работает при средних нагрузках и имеет твёрдость в зоне зубчатого венца 320 НВ

- выберите материал для изготовления вала

  - укажите основные свойства данного материала

  - назначьте вид термообработки для данной детали

ЗАДАНИЕ № 3

Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке Р18К5Ф2

Вариант № 5

ЗАДАНИЕ № 1

Ответьте на вопросы теста

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:

- физические свойства материалов

  - химические свойства материалов

- механические свойства материалов

- технологические свойства материалов

  - производственные свойства материалов

- Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие сталь 40ХН2МА

  - жидкотекучесть

  - хладоломкость

- жаропрочность

- прочность

- сопротивляемость

f) ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы

  - по химическому составу

- по структурному составу

  - по качеству

- по степени раскисления

- по назначению

f) по степени кристаллизации

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива

  - температура кристаллизации

  - вязкость

- воспламеняемость

- плотность

- фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина

- цетан - Н-гептан

- процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном

- процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом

- процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

ЗАДАНИЕ № 2

Текст задания:Для изготовления седла выпускного клапана двигателя КАМАЗ – 740 использовалась сталь 40Х10С2М с последующей закалкой и твёрдостью НВ=280кг/мм2 . Определите:

- правильно ли подобран материал для изготовления седла

- какими основными свойствами он обладает

  - соответствует ли назначенный вид термообработки сохранению длительной работоспособности сопряжения клапан – седло

  - если выбор материала и вид термообработки сделаны не верно предложите свой обоснованный вариант

ЗАДАНИЕ № 3

Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке Х18Н9

2.2 Пакет экзаменатора

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Задание №1

| Результаты | Основные | Критерии оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| освоения | показатели оценки |  |  |
|  | результата |  |  |
| З1 основные | Перечисление | Указаны | 1 |
| свойства, | основных свойств | физические свойства | 1 |
| классификацию, | материалов | материалов химические | 1 |
| характеристики |  | свойства материалов | 1 |
| применяемых в |  | механические свойства |  |
| профессиональной |  | материалов технологические |  |
| деятельности | Перечисление | свойства материалов |  |
| материалов | основных | Указаны | 1 |
|  | характеристик | Жидкотекучесть | 1 |
|  | материалов | Хладоломкость | 1 |
|  |  | Жаропрочность | 1 |
|  |  | прочность |  |
|  | Представление | по химическому составу | 1 |
|  | классификации | по структурному составу | 1 |
|  | материалов | по качеству | 1 |
|  | используемых в | по степени раскисления | 1 |
|  | профессиональной | по назначению | 1 |
|  | деятельности |  |  |
| Задание №2 |  |  |  |
| У1 выбирать | Выбор материалов, | Вариант 1 | 1 |
| материалы для | вида | Выбрана сталь 40 |  |
| профессиональной | термообработки и | Указаны конструкционная | 1 |
| деятельности | защитного | углеродистая |  |
|  | покрытия в | качественная | 1 |
|  | зависимости от | Выбран вид термообработки |  |
|  | условий | закалка | 1 |
|  | эксплуатации | Защитное покрытие не | 1 |
|  | машин | выбиралось | 1 |
|  |  | Вариант 2 |  |
|  |  | Выбран серый чугун СЧ 12-28 |  |
|  |  | Указаны предел прочности при | 1 |
|  |  | растяжении 120 МПа и предел | 1 |
|  |  | прочности при изгибе 280МПа и | 1 |
|  |  | Вид термообработки не | 1 |
|  |  | выбирался Защитное покрытие |  |
|  |  | не выбиралось | 1 |
|  |  | Вариант 3 | 1 |
|  |  | Выбрана бронза БрОЦ4-3 | 1 |
|  |  | Указано обладает наилучшими |  |
|  |  | антифрикционными свойствами | 1 |
|  |  | Указано высокая прочность, |  |
|  |  | Вариант 4 | 1 |
|  |  | Выбрана сталь 20ХН3А | 1 |
|  |  | Указаны прочность, твёрдость, |  |
|  |  | вязкость | 1 |
|  |  | Выбран вид термообработки |  |
|  |  | цементация | 1 |

|  |  | Вариант 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбрано правильно |  |
|  |  | Указано жаропрочность. |  |
|  |  | жаростойкость, твёрдость |  |
|  |  | Выбран вид термообработки |  |
|  |  | закалка |  |
|  |  | Свой вариант не выбирался. |  |
| Задание №3 |  |  |  |
| У2 определять | Определение | Вариант 1 | 1 |
| основные свойства | основных свойств | Указана сталь углеродистая | 1 |
| материалов по | материалов по их | содержание углерода 0,9% | 1 |
| маркам | маркировке. | инструментальная | 1 |
|  |  | высококачественная |  |
|  |  | Вариант 2 |  |
|  |  | Указана сталь легированная | 1 |
|  |  | содержание легирующего | 1 |
|  |  | элемента марганец 10% | 1 |
|  |  | Конструкционная |  |
|  |  | Вариант 3 |  |
|  |  | Указана латунь свинцовистая | 1 |
|  |  | содержание меди 59% | 1 |
|  |  | содержание 2% | 1 |
|  |  | Вариант 4 |  |
|  |  | Указана быстрорежущая сталь |  |
|  |  | содержание вольфрама 18%, | 1 |
|  |  | содержание кобальта 5%, | 1 |
|  |  | ванадия 2% |  |
|  |  | легированная | 1 |
|  |  | инструментальная Вариант 5 |  |
|  |  | Указана корозионностойкая | 1 |
|  |  | сталь содержание хрома 18%, | 1 |
|  |  | содержание никеля 9% |  |
|  |  | высокохромистая сталь | 1 |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
| (правильных ответов) | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90-100 | 5 | отлично |
| 80-89 | 4 | хорошо |
| 70-79 | 3 | удовлетворительно |
| Менее 70 | 2 | неудовлетворительно |